泉州师范学院化生学院实验室设备采购及服务项目

采购招标文件

招标编号：fjqycg2014-25

采购人：泉州师范学院

招标代理机构：福建省仟羽工程咨询有限公司

2015年2月10日

目  录

投标须知前附表………………………………………………………………3

第一章  投标邀请……………………………………………………………6

一、投标邀请……………………………………………………………7

二、招标货物一览表……………………………………………………9

第二章  商务与技术要求……………………………………………………12

第三章  投标人须知…………………………………………………………27

一、说明…………………………………………………………………27

二、招标文件……………………………………………………………27

三、投标文件的编写……………………………………………………28

四、投标文件的提交……………………………………………………30

五、投标文件的评估和比较……………………………………………31

六、定标和签订合同……………………………………………………34

评标标准和方法…………………………………………………………36

第四章  政府采购合同………………………………………………………42

第五章  投标文件格式………………………………………………………46

一、报价部分……………………………………………………………47

二、技术商务部分………………………………………………………53

第六章  其它格式……………………………………………………………65

一、退还投标保证金申请表（未中标方使用）………………………65

二、退还投标保证金申请表（中标方使用）…………………………66

三、质疑函格式…………………………………………………………67

投标须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本招标项目采购人和招标代理机构 | 采购人：泉州师范学院 地 址：福建省泉州市东海大街398号 联系人：陈老师 联系电话：0595-22919532 招标代理机构：福建省仟羽工程咨询有限公司 地 址：泉州市田安北路武夷花园文昌大厦9楼E单元 联系人：小 廖 联系电话：0595-22100509转808 |
| 2 | 本招标项目名称、招标编号和合同包划分 | 项目名称：泉州师范学院化生学院实验室设备采购及服务项目 招标编号：fjqycg2014-25 合同包划分：本项目为两个合同包 |
| 3 | 招标内容 | 详见《招标货物一览表》 |
| 4 | 投 标 人 资格条件 | 合同包一、合同包二投标人的资格要求： ①投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，所投的货物或服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范围内； ②投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； ③投标人近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚； ④投标供应商必须提供住所地或业务发生地检察机关出具的在有效期内(截止开标时间2个月内)的没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）； ⑤本次采购拒绝联合体投标。 |
| 5 | 资格证明文件 | ①关于资格的声明函； ②投标人的资格声明； ③法定代表人授权委托书（非法定代表人为投标人代表参加投标时需提供）； ④企业法人营业执照、税务登记证； ⑤投标供应商提供符合《政府采购法》第二十二条的要求及本次采购活动近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚的承诺书； ⑥投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）； ⑦符合“投标人须知前附表”中第4项“投标人资格标准”规定的投标人的有关资质证明文件复印件。 说明：上述①-⑦的资格证明文件是对合格投标人的要求，若出现不完整或不合格的，评标委员会有权认定为无效标。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期为投标截止期结束后 60 日历日。 |
| 7 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：合同包一 1900 元人民币、合同包二 3000 元人民币。 2、投标保证金提交方式：必须以银行转账或电汇形式（应注明此次投标项目编号，拒绝现金、现金缴款或汇票），于2015年 月 日17时00分前汇到招标代理机构指定账户（到账为准）；投标保证金未按规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。 |
| 8 | 投标文件份数 | 报价部分：正本一份，副本五份 技术和商务部分：正本一份，副本五份 |
| 9 | 投标文件的提交 | 递交投标文件截止时间：2015年3月12日上午9时30分（招标代理机构于截标前30分钟开始接收）。 递交投标文件地点：泉州市田安北路武夷花园文昌大厦9楼A、F单元开标室 收件人：福建省仟羽工程咨询有限公司 |
| 10 | 开标时间和地点 | 时间：2015年3月12日上午9时30分 地址：泉州市田安北路武夷花园文昌大厦9楼A、F单元开标室 |
| 11 | 评标标准和方法 | 本项目采用综合评分法的评标办法确定 1 名中标候选人。有关无效投标之规定详见第三部分22.6、24.4款，请投标人认真研读。 |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金：中标人与采购单位签订合同时，应向采购单位提交合同总额的5%做为履约保证金。 |
| 13 | 招标代理服务费 | 中标人应在中标公告发布的三个工作日内向招标代理机构支付中标服务费,具体标准按照国家发展计划委员会《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号文）规定的100%收取。由中标人向招标代理机构提交代理服务费。请投标人投标报价时予以充分考虑。 |
| 14 | 有关无效投标和废标的规定 | 1、凡有下列情况之一者，应认定为未对招标文件作出实质性响应视为重大偏差，作无效投标处理。 （1）应交未交投标保证金的； （2）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； （3）投标联合体未提供联合体协议的； （4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； （5）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （6）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； （7）投标文件附有招标人不能接受的条件； （8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求； （9）投标文件未按照本须知第17条的规定进行密封、标记的； （10）投标人的投标报价超过预算审核价； （11）投标报价应为投标人在投标报价中提出的各分项价格的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则为无效投标； （12）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的，母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司的，均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司的； （13）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（注：同一品牌同一型号产品只能由一个投标人参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个投标人计算，并以报价最低的合格投标人作为有效投标人。 若不同投标人对同一品牌同一型号产品技术参数描述不一致的，评标委员会应确定投标产品技术参数的真实性和唯一性，以符合技术参数真实性和唯一性的投标人作为有效投标人。 所投产品是由系列子产品组成的，若不同供应商所投某(或某几项)子产品品牌型号相同，该(或其中某几项)子产品投标金额（合计）占投标总价达50%及以上，按同一品牌同一型号相关规定处置）。 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 2、评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； （4）供应商之间协商一致抬高报价，谋求使某一供应商获得中标或成交，或事先商定由某一供应商中标、成交，再由该中标、成交供应商给予未中标、成交供应商补偿的； （5）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 3、采购中出现下列情形之一的，应予废标： （1）对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）因重大变故，采购任务取消的； （4）其他违反国家法律规定的情形。 |

第一章  投标邀请

一、投标邀请

福建省仟羽工程咨询有限公司 受 泉州师范学院 的委托，对 泉州师范学院化生学院实验室设备采购及服务项目 进行国内 公开 招标，现欢迎国内具备资质的合格投标人以密封标书的方式前来投标。

1、招标编号：fjqycg2014-25；

2、招标货物及服务名称、数量及主要技术规格：详见《招标货物一览表》；

3、合同包一、合同包二投标人资质要求：

①投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，所投的货物或服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范围内；

②投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

③投标人近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚；

④投标供应商必须提供住所地或业务发生地检察机关出具的在有效期内(截止开标时间2个月内)的没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）；

⑤本次采购拒绝联合体投标。

4、预算审核价：合同包一预算审核价人民币193100 元、合同包二预算审核价人民币302600  元，超过预算审核价的投标为无效投标。

5、凡愿意接受邀请参加投标的供应商请于即日起按下述地址到福建省仟羽工程咨询有限公司购买招标文件，购买时需提供购买单位营业执照副本复印件（加盖公章）及购买人身份证件。未购买招标文件的投标将被拒绝。招标文件电子版本可从泉州市政府采购网http://zfcg.fjqz.gov.cn下载。

6、投标截止时间：投标文件应于2015年3月12日上午9时30分（北京时间，下同），逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7、开标时间：2015年3月12日上午9时30分。

8、递交投标文件及开标地点：福建省仟羽工程咨询有限公司（地址：泉州市田安北路武夷花园文昌大厦9楼A、F单元）。

9、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在购买采购文件之日起7个工作日内（若购买采购文件时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前）将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）与本招标代理公司联系。

10、采购文件如有变更，福建省仟羽工程咨询有限公司会通过“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/new/）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）及泉州市政府采购网（http://zfcg.fjqz.gov.cn/）”通知，请各投标人关注。

11、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，口头质疑不予接受。公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。

12、采购单位联系人：陈老师   联系电话：0595-22919532

13、招标代理机构：福建省仟羽工程咨询有限公司

地    址：泉州市田安北路武夷花园文昌大厦9楼E单元     邮编：362000

联 系 人：小廖      电话：0595-22100509转808   传真：0595-22104509

电子信箱：qianyuzx@163.com

开 户 名：福建省仟羽工程咨询有限公司

开 户 行：建设银行泉州市鲤城区支行

帐    号：35001656807050003678

福建省仟羽工程咨询有限公司

2015年2月10日

二、招标货物一览表

招标编号：fjqycg2014-25

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产品规格及主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 旋转粘度计 | 套 | 3 | 详见招标文件《第二章 商务与技术要求》 |
|  | 2 | 真空干燥箱( 带泵） | 套 | 2 |  |
|  | 3 | 3F型pH计 | 套 | 2 |  |
|  | 4 | 超声波清洗器 | 套 | 2 |  |
|  | 5 | 玛瑙研钵 | 套 | 3 |  |
|  | 6 | 气流烘干机 | 套 | 4 |  |
|  | 7 | 恒温磁力电热套 | 套 | 6 |  |
|  | 8 | 电导率仪 | 套 | 6 |  |
|  | 9 | pHS-2型pH计 | 套 | 2 |  |
|  | 10 | 直流稳压电源(电压0-30V、电流0-5A) | 套 | 2 |  |
|  | 11 | 希托夫迁移管 | 套 | 2 |  |
|  | 12 | 铜库仑计 | 套 | 2 |  |
|  | 13 | 低速台式离心机 | 套 | 2 |  |
|  | 14 | 倒置显微镜 | 套 | 1 |  |
|  | 15 | 隔水式恒温培养箱 | 套 | 1 |  |
|  | 16 | 漩涡混合器 | 套 | 2 |  |
|  | 17 | 紫外透射仪 | 套 | 1 |  |
|  | 18 | 低速台式离心机 | 套 | 1 |  |
|  | 19 | 药物熔点仪 | 套 | 1 |  |
|  | 20 | 超声波清洗器 | 套 | 2 |  |
|  | 21 | 0.01g电子天平 | 套 | 2 |  |
|  | 22 | 自动永停滴定仪 | 套 | 2 |  |
|  | 23 | 隔膜真空泵 GM1.0A | 套 | 2 |  |
|  | 24 | 超声波清洗器 KQ-600KDB | 套 | 2 |  |
|  | 25 | 同时蒸馏萃取装置 | 套 | 2 |  |
|  | 26 | DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器 | 套 | 20 |  |
|  | 27 | SGW X-4A显微熔点仪 | 套 | 1 |  |
|  | 28 | UV－3100紫外可见分光光度计 | 套 | 1 |  |
|  | 29 | 磁力搅拌电热套 | 套 | 10 |  |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产品规格及主要性能指标 |
| 2 | 30 | 实验室斩拌机 | 套 | 1 | 详见招标文件《第二章 商务与技术要求》 |
|  | 31 | 精密数显酸度计 | 套 | 2 |  |
|  | 32 | 数显手持糖度计 | 套 | 3 |  |
|  | 33 | 台式三频数控超声波清洗器 | 套 | 1 |  |
|  | 34 | 电热恒温干燥箱 | 套 | 2 |  |
|  | 35 | 样品保存箱 | 套 | 3 |  |
|  | 36 | 数显恒温水浴锅 | 套 | 4 |  |
|  | 37 | 数显单控单列水浴锅 | 套 | 2 |  |
|  | 38 | 人工气候箱 | 套 | 3 |  |
|  | 39 | 台式电导率仪 | 套 | 4 |  |
|  | 40 | 紫外可见分光光度计 | 套 | 1 |  |
|  | 41 | 真空干燥箱（真空度数显并控制） | 套 | 1 |  |
|  | 42 | 粉碎机（紧锁扣型） | 套 | 2 |  |
|  | 43 | CBS-A程控全自动部分收集器 | 套 | 1 |  |
|  | 44 | HL-2N恒流泵 | 套 | 2 |  |
|  | 45 | TH-500A梯度混合器 | 套 | 1 |  |
|  | 46 | 层析柱 | 套 | 1 |  |
|  | 47 | 层析柱用的铁支架 | 套 | 2 |  |
|  | 48 | 定时恒温磁力搅拌器 | 套 | 2 |  |
|  | 49 | 电子天平 | 套 | 2 |  |
|  | 50 | 循环水式真空泵 | 套 | 4 |  |
|  | 51 | 净化工作台（垂直送风） | 套 | 1 |  |
|  | 52 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 套 | 1 |  |
|  | 53 | 恒温振荡培养箱 | 套 | 1 |  |
|  | 54 | 单通道移液枪（套） | 套 | 8 |  |
|  | 55 | 隔水式恒温培养箱 | 套 | 3 |  |
|  | 56 | 手提式高速分散器 | 套 | 1 |  |
|  | 57 | 红外CO2果蔬呼吸测定仪 | 套 | 1 |  |
|  | 58 | 多功能电热蒸箱 | 套 | 1 |  |
|  | 59 | 三维混合机 | 套 | 1 |  |
|  | 60 | 台式电动封罐机 | 套 | 1 |  |
|  | 61 | 水分分析仪 | 套 | 1 |  |

- 注：1、产品若属于国家强制性认证或许可范围的，均须获得国家强制性认证或许可。国家相关法律规定的强制性认证或许可将作为产品验收合格的依据之一。

- 2、最新一期节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（节能产品政府采购清单中以“★”标注）。本次采购的产品若为政府强制采购节能产品，则必须在最新一期《节能产品政府采购清单》中选择，否则评委有权认定为无效投标。《节能产品政府采购清单》产品目录可在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/上查阅和下载。

- 3、交货安装期限：签订合同后 30 个日历日内全部交货安装调试培训完毕、验收合格、交付使用。

4、货物安装地点：采购人指定的安装地点。

- 5、投标人按合同包投标，对同一合同包内所有内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

第二章  商务与技术要求

一、总体要求

1、投标人须对产品的技术要求及售后服务作出明确承诺和说明。

2、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购的货物已办理进口产品审批，所投货物须为原装进口产品。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

3、投标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品；投标人还应保证招标采购单位不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

4、若投标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其投标无效，招标采购单位除不退还其投标保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

5、投标人必须对投标设备的制造标准、安装标准、技术规范和设备的可维护性、适用性、安全、环保、可靠性等方面进行综合描述或投标设备原厂商印制的技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。若投标人不能提供技术说明书，或者所提供的技术规格与技术说明书所载技术规格不符的，评标委员会将可能做出对该投标人不利的评审。

二、主要设备及基本技术参数

### 合同包一

| 品目号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转粘度计 | 测量范围（mPa.s）： 10～2×10(6次方) 转子转速（r/min）: 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 转子规格 ：1#2#3#4# 测量误差(F•S)： ±1% 重复性： ±0.5% 工作电源： AC(220±10%)V ，(50±10% )Hz 环境温度：5℃～35℃ 相对湿度：不大于80% 增加配件：0#转子（低粘度适配器）1个，小样品适配器3个 | 3 |
| 2 | 真空干燥箱( 带泵） | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 输入功率：1300W 控温范围：室温+5℃-250℃ 温度分辨率：1℃ 温度波动度：±0.5℃ 达到真空度：133Pa 容积：50L 内胆尺寸(mm)：400*400*350 外形尺寸(mm)：710*510*550 载物托架：2块 定时范围：0-999分钟 附带连接管，真空泵（配有真空油3L） | 2 |
| 3 | 3F型pH计 | 仪器级别：0.01级 测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值 测量范围：pH （-2.00～20.00）pH; mV （-1999～1999）mV 温度:（-5.0～135.0）℃ 分辨率: pH/0.01pH, mV/1mV;温度/0.1℃ 基本误差：pH±0.01pH±1个字，mV±0.1%FS，温度 ±0.2℃ 稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 温度补偿：自动/手动（-5.0～135.0）℃ 电源：直流通用电源(9V DC，800mA，内正外负) 尺寸(mm)，重量(kg)： 280×215×92，1 大屏幕点阵式液晶显示（可显示测量值、温度值、电极斜率、等电位点值、测量模式、操作日期和时间） 3个等电位点可选，让纯水、超纯水和锅炉水的pH值测定更简便 | 2 |
| 4 | 超声波清洗器 | 内槽尺寸：300×240×150mm 容量：10L 工作频率：40KHz 超声功率：200W 加热功率：320W 温度可调：室温-80℃ 时间可调：1-99 min 数显累计时间：99999h 网篮：有 降音盖：有 排水：有 | 2 |
| 5 | 玛瑙研钵 | 重量：2.2（kg） 内径130mm 外形尺寸：八角形，外径约150mm 二氧化硅含量：99% | 3 |
| 6 | 气流烘干机 | 800w,30孔 | 4 |
| 7 | 恒温磁力电热套 | 用于容积500mL三颈烧瓶加热，并带有磁力搅拌 | 6 |
| 8 | 电导率仪 | 1、测量范围：电导率：0.00mS/cm～100mS/cm；TDS：0～1000 mg/L；温度：0.0～60.0 ℃。 2、基本误差：电导率：±0.5%FS；TDS：±1.0%FS；温度：±0.3℃ 3、稳定性：（±0.33%FS±1个字）/3h 4、温度补偿范围：手动/自动(0.0～40.0)）℃ 5、温度补偿系数：2% 6、电源：AC(220±22)V；(50±l)Hz 7、外形尺寸（mm）：300×200×90 8.具有手动、自动温度补偿功能 9.选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽，可用于高纯水的测量 10.配用DJS-1C型电导电极（铂黑），T-818-B-6型温度电极 11、可测TDS校准含量 12、采用大屏幕、LCD段码显示 | 6 |
| 9 | pHS-2型 pH计 | 1. 数显 2.测量范围：PH：（14.00）pH MV（0～±1999)mV(自动极性显示） 3.最小显示单位：0.01pH ，1mV 4.温度补偿范围：（0～60）℃ 5.电子元件基本误差：pH：±0.01pH MV：±1mV±1个字 6.仪器的基本误差：±0.02.pH±1个字 7.电子元件输入电流：不大于2*10（-12）A 8.电子元件输入阻抗：不大于1*10（-12）欧 9.温度补偿器误差：±0.01pH 10.电子元件重复性误差：pH：0.01pH±1个字 MV：1mV±1个字 11.仪器重复性误差：不大于0.01pH±1个字 12.电子元件稳定性：0.01pH±1个字 /3h | 2 |
| 10 | 直流稳压电源(电压0-30V、电流0-5A) | APS3005D | 2 |
| 11 | 希托夫迁移管 | 长20-25cm，宽15-20cm | 2 |
| 12 | 铜库仑计 | 输出范围：0～600V 分 辨 率：0.1V， 恒流输出0～100mA可调，分辨率 0.01mA 计时时间范围：0～99.9分钟 | 2 |
| 13 | 低速台式离心机 | 最高转速：4000r/min 调速：无级调速 离心力：1435×g 工作容量：6×20ml | 2 |
| 14 | 倒置显微镜 | 1、目镜 类 别; 放大倍数; 视场(mm). 平场目镜; 10X; φ18. 16X; φ11. 2、物镜 类 别; 放大倍数; 孔径数值; 工作距离(mm); 培养皿底厚(mm). 消色差物镜; 4X; 0.10; 17.4; 1.5. 10X; 0.25; 8.0; 1.5. 25X; 0.40; 3.5; 1.5. 40X; 0.60; 3.0; 1.5. 3、光学放大倍数：40X 64X 100X 160X 250X 400X 640X 4、系统参考放大倍数：40X-2600X 5、粗微动调焦范围：30mm 微动格值 0.002mm 6、照明器升降范围：20mm 7、双目瞳距调节范围：55mm-75mm 8、机械载物台尺寸：190mm*145mm 9、移动范围：75mm*50mm 游标格值：0.1mm 10、电光源：110V-220V/12V 50W卤素灯泡，可调光亮度 11、滤色片(黄、绿)：Ф43mm 12、系统组成：电脑型 (XDS-30V): ①、显微镜 ②、适配镜 ③、摄像器(CCD) ④、A/D(图像采集) 13、总放大参考倍数 XDS-30V型：40—2500倍 | 1 |
| 15 | 隔水式恒温培养箱 | 产品特点： 1、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 2、内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情时不影响箱内温度。 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。 4、隔水式加热方式,温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温. 技术参数: 电源电压; 220V.50Hz. 控温范围; RT+5~65 ℃. 温度波动; ± 0.5 ℃. 消耗功率; 830W. 工作室尺寸; 400×400×500mm. | 1 |
| 16 | 漩涡混合器 | 型号：XW-80A 电源: 220V 转速: 2800rpm/min 工作台直径:110mm 工作方式:连续/点触 外型尺寸:140＊160mm | 2 |
| 17 | 紫外透射仪 | 外形尺寸：360×290×90mm 样品最大尺寸：210×260mm或200×200mm 紫外波长：302nm(可选254或365nm) 灯管功率：8W 紫外防护板面积：360×280mm 电源电压：220V，50Hz | 1 |
| 18 | 低速台式离心机 | 技 术 参 数 型号; L600; 支持电源; AC 220±22V，50/60Hz，5A; 温度精度; /. 最高转速; 6000r/min; 总功率; 200w; 最短加/减速时间; 30s/25s. 最大相对离心力; 5120xg; 整机噪声; < 65dB（A）; 转速精度; ±50rpm/min. 最大容量; 24×15 ml; 外形尺寸( 长×宽×高); 370×432×250(mm); 转子识别; /. 定时范围; 1min～99min; 外包装尺寸( 长×宽×高); 568×423×300(mm); 净重; 15kg. 温度设置范围; /; 离心腔直径; Ф320mm; 毛重; 17kg. 转 子 参 数 转子名称; 容量; 最高转速; 最大相对离心力; 名称; 规格; 名称; 规格. 角转子; 12x15ml; 6000r/min; 5120xg; /; /; /; /. 水平转子; 4×50ml; 4200r/min; 2760xg; 挂架; 4×50ml; 适配器; 15mL(尖). | 1 |
| 19 | 药物熔点仪 | 1、熔点测定范围：室温至270℃ 2、升温速率：0.5℃/分 1.0℃/分 1.5℃/分 3.0℃/分 四档（如需要其它速率可按用户要求提供） 3、线性升温速率偏差：＜5% 4、熔点测定精度：＜200℃时不大于±0.5℃ ＞200℃时不大于±1.0℃ 5、温度预置：室温至250℃范围内任意预置，误差±1℃ 6、传温介质：甲基硅油 7、传稳液杯：250ml高型烧杯 8、使用环境温度：20℃±10℃ 9、电源：220V±10% 功率＜200W 频率50H | 1 |
| 20 | 超声波清洗器 | 清洗槽内尺寸：500x300x150，容量：22.5L，超声频率40KHz，超声功率：500W，功率可调：40-100%，加热功率:1000W，温度可调20-100度，时间可调1-480分钟。有网架，有排水，不锈钢外壳。 | 2 |
| 21 | 0.01g电子天平 | 最大秤量：300g 感量：0.01g 秤盘尺寸：∮130mm | 2 |
| 22 | 自动永停滴定仪 | 型号; ZDY-500. 技术指标; 滴定范围; (0～10)mL，(0～25)mL. 极化电压; 30mV、50mV、100mV. 基本误差; 滴定终点控制灵敏度：±5%FS； 极化电流检测误差：±2.5% FS； 容量分析重复性误差：0.2%读数. 极化电流检测灵敏度; 2.0×10-9、2.0×10-8、2.0×10-7、2.0×10-6A/格. 终点设定分档; 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100. 电源; AC (220±22)V；(50±1)Hz. | 2 |
| 23 | 隔膜真空泵 GM1.0A | 抽气速度60L/min，重量10Kg，正负压两用 | 2 |
| 24 | 超声波清洗器 KQ-600KDB | 容量10L；频率40KHZ；超声功率：600（W）；加热功率：600（W） | 2 |
| 25 | 同时蒸馏萃取装置 | 玻璃仪器 | 2 |
| 26 | DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器 | 参数指标： 1、电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。采用特制不锈钢加热管在800℃高温中老化24小时。绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼”永磁做转子，确保足够的吸力和扭矩。 2、集热锅须采用优质不锈钢冲压而成，与特制加热管和耐高温密封组合，可加水（水浴）、加油（油浴），以及干烧，加热部分与电气箱之间采用散热板隔离，在高温加热搅拌下，不影响整机电气性能。 3、控温方式必须是智能自动恒温，高精度时间比例式数显温控仪和智能型数字显示温度两种型号，随意设定，自动恒温。 4、最大搅拌容量:2L 5、搅拌速度：无级调速0-2600 6、温度范围：室温-400度 7、工作电压：220V/50Hz； 整机尺寸：239×245×220 | 20 |
| 27 | SGW X-4A显微熔点仪 | 室温至320℃；最小读数：0.1℃; 测量重复性：±1℃（在<200℃时）； 光学放大倍数：目镜10X；物境4X (数显) | 1 |
| 28 | UV－3100紫外可见分光光度计 | 190－1100nm，波长准确度0.5nm，带USB接口，可连接打印机，配套软件 | 1 |
| 29 | 磁力搅拌电热套 | 250mL，220V，可调0－400W | 10 |
| ### 备注：以上基本技术参数为采购人最低需求，投标人必须全部满足，否则为无效投标。 |  |  |  |

合同包二

| 品目号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 实验室斩拌机 | 生产能力：15kg 电压功率：380V/4100w 刀轴转速：高速2375r/min，低速1108r/min； 料盘转速：16r/min 加工能力：240Kg/h 斩刀数量：≥ 2把 | 1 |
| 31 | 精密数显酸度计 | 1、测量范围：pH：0 to 14； mV ：±1500.0 2、分辨率：pH： 0.01； mV：0.1 3、测量精度：pH： ± 0.01；mV： ±0.4 4、温度范围：-5.0°C to 105.0°C 5、温度分辨率：0.1°C 6、温度精度：±0.2°C 7、自定识别3组16种缓冲液 2，4，7，10，12； 1，3，6，8，10，13； 1.68，4.01，6.86，9.18，12.46 8、PY-ASI三合一电极参数： 9、PH测量范围：0-14PH 10、温度量范围：0-100℃ 11、材料：塑料体，凝胶 | 2 |
| 32 | 数显手持糖度计 | 1、测量范围: 糖度(Brix): 0.0～53.0%。 2、测量准确度: 糖度(Brix): ±0.2%。 3、测量分辨率: 糖度(Brix): 0.1%。 4、温度补偿范围: 10°C～100°C。 | 3 |
| 33 | 台式三频数控超声波清洗器 | 类别：台式三频数控超声波清洗器 降音盖：有 进排液：手控 时间可调(min)：1-480min 恒温可调(℃)：10-80℃ 加热功率(W)：400W 进水液位可调(mm)：1-140mm 功率可调(%)：40-100% 超声功率(W)：≥200W 频率转换时间可调(S)：1-999S 超声频率可调(Hz)：45KHz-80KHz-100KHz 容量(L)：≥6L | 1 |
| 34 | 电热恒温干燥箱 | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、须可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 6、电源电压：AC220V 50HZ 7、控温范围：RT+10～250℃ 8、恒温波动度：±1.0℃ 9、温度分辨率：0.1℃ 10、工作环境温度：+5～40℃ 11、输入功率：≤2450W 12、容积：≥240L 13、内胆尺寸（mm）W*D*H：≥500*600*750 14、外形尺寸（mm）W*D*H：≤690*730*1100 15、载物托架：2块 16、定时范围：1～9999min | 2 |
| 35 | 样品保存箱 | 1、总容积（升）：不低于318 2、颜色：不锈钢色 3、材质：不锈钢 4、能耗等级：一级 5、冷藏室容积（升）：不低于238 6、冷冻室容积（升）：不低于80 7、额定电压/频率：220V/50HZ 8、耗电量（kwh/24h）：不高于0.81 | 3 |
| 36 | 数显恒温水浴锅 | 1、孔数4孔，带搅拌功能 2、加热功率：800W 3、温控范围：室温-100℃ 4、温升速度：至100℃≤70MIN 5、控温精度：≤±0.5℃ 6、工作尺寸：325*300*150 | 4 |
| 37 | 数显单控单列水浴锅 | 1、孔数4孔独立 2、每孔加热功率：300W 3、温控范围：室温-100℃ 4、温升速度：至100℃≤70MIN 5、控温精度：≤±0.5℃ 6、每孔工作尺寸：150*140*145 | 2 |
| 38 | 人工气候箱 | 1、容积：≥250L； 2、控温温度：有光照10~50℃，无光照0~50℃ 3、温度分辨率：±0.1℃ 4、光照强度 ( LX )：0~12000LX、隔板式光照系统 5、温度、湿度、光照度单独设定，可设定30段程序每段程序设置时间范围1~99小时 6、工作方式：可长时间连续运行（两套全封闭压缩机自动轮流切换） 7、载物托架：4块 8、可选配：光照度自动检测和控制、无线报警系统（短信报警系统）、CO2浓度监测与控制 | 3 |
| 39 | 台式电导率仪 | 1、测量范围和分辨率： 0.00μS/cm~200.0mS/cm；0.01/0.1 0.00ppm~100ppt (TDS)；0.01/0.1 0.00 ~ 80.0ppt（盐度）； 0.1 -10℃~120℃（温度）； 0.1℃ 2、精确度：±0.5% F.S.； ±0.5℃ 3、温度补偿：自动 -10.0~120.0℃ 4、参考温度：15.0℃~25.0℃ 5、温度系数：0.00~4.00%可调，默认值是1.91% 6、电源：交流电源转换器（输出:DC9V）或6节1.5伏特5#电池 7、配置：主机、106L电极（K=1.0cm-1）、007N万向支架.交流电源转换器（输出:DC9V）、6节1.5伏特5#电池 | 4 |
| 40 | 紫外可见分光光度计 | 1.光学系统:双光束比例监测 2.波长范围:190—1100nm， 3.波长准确度:±1nm， 4.波长重复性:≤0.2nm 5.光谱带宽:2nm 6..杂散光:≤0.05%T 7.光度范围:-0.3—3A 8..光度准确度:±0.002Abs(0-0.5A)±0.004Abs(0.5-1A)±0.3%T(0-100%T) 9..光度重复性:≤0.001Abs（0-0.5A）；≤0.002Abs（0.5-1A）；≤0.15%T(0-100%T) 10.基线平直度:±0.002A(200—1000nm) 11.噪声:±0.001A（500nm，P-P）,开机预热半小时后 12.基线漂移:≤0.001A/h(500nm,0A) 开机预热2小时后 13.光度测量、定量测量功能 14.附带光谱/时间扫描功能，可扩展DNA 蛋白测定、蔬菜农药残留测定等 15.具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能 16.支持5联池、8联池的操作 17.炫彩蓝色LCD显示 18.附带UV-Win5.0－PC软件和常规配置计算机 | 1 |
| 41 | 真空干燥箱（真空度数显并控制） | 特点：真空干燥过程控制可以提供程序化的真空循环，可以分别设定最高和最低真空度值，进一步缩短干燥时间。温度控制具有30段温度可编程功能。 1.温控范围： RT+10～200℃ 2.温度分辨率：0.1℃ 3.温度波动度：±1.0℃ 4.真空度：≤133Pa（配油3L） 5.搁板数：2块 | 1 |
| 42 | 粉碎机（紧锁扣型） | 容量：300 g、100 g各一个 电机转速：25000（r/min） 电机功率：1.1 kw、400w 电压：220V/50Hz 出料粒度：30-300目（mm） 配件：刀片2付，碳刷2付，毛刷2支，保险丝4个。 | 2 |
| 43 | CBS-A程控全自动部分收集器 | 收集试管：100支，每支最大容量12ml； 定时范围：1秒－999小时59分59秒；任意选择； 移动方式：X-Y移动 可偏程序控制（带废液槽）； 程 序 数：10个模式； 试 管 盘：可选配16/36/100/169自由组合；标配100 断电数据保存时间：十年。 特点：方形设计、X-Y移动方式，液晶蓝屏显示； 升级：芯片控制；菜单操作；功能提示； | 1 |
| 44 | HL-2N恒流泵 | 输出流量：2×（0.5－600）ml/h； 输出压力：≥3kg/cm²； 输出通道：双通道； 调速范围：数显转速0－50转/分（无级变速，耐有机）； | 2 |
| 45 | TH-500A梯度混合器 | 耐有机，给出梯度：1000ml，梯度形状可直线 | 1 |
| 46 | 层析柱 | 耐有机，ф1.6×80，ф2.6×80，ф3.5×80各1支，同时配有层析柱支架。 | 1 |
| 47 | 层析柱用的铁支架 | 1m×1m，可放置3-4个层析柱 | 2 |
| 48 | 定时恒温磁力搅拌器 | 1、搅拌容量：20-2000mL 2、控制温度：室温-150 3、搅拌转速：60-1250转/分 4、加热功率：0-350w | 2 |
| 49 | 电子天平 | 1、量程：224g 2、可读性：0.1 mg 3、重复性：≤±0.1 mg 4、线性：≤±0.2 mg 5、校准 自动外部校准 | 2 |
| 50 | 循环水式真空泵 | 功率：180W 流量：60L/min 杨程：8M 最大真空度：0.098Mpa 单头抽气量：10L/min 抽气头数量：2 储水箱容积：15L 材质：工程塑料外壳、泵壳、叶轮、主管道 外形尺寸：≤40*39*45cm | 4 |
| 51 | 净化工作台（垂直送风） | 洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E） 菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 平均风速：0.25m～0.45/m/s（快、慢双速）、垂直送风 噪音：≤62dB(A) 振动半峰值：≤0.5μm(x.y.z方向） 照度：≥300LX 最大功耗：130W 重量：<85Kg 高效过滤器规格及数量：1135×455×50×① 荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×①/30W×① 适用人数：双人单面 外形尺寸：1300×580×1600㎜ | 1 |
| 52 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 产品特点：自控型，微电脑智能化控制，超温保护装置 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 温度范围（0℃-126℃），时间范围（0-999min） 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 容积：≥30L 额定工作温度：126℃ 额定工作压力：0.145MPa 定时范围（分钟）：0-120 | 1 |
| 53 | 恒温振荡培养箱 | 振荡频率：40~300r/min 振幅：≥20mm 控制温度：RT+5~65℃ 温度分辨率：0.1℃ 定时范围：0.1h~999.9h 工作室尺寸：≥400*340（双层） 可选配紫外杀菌系统和智能型程序液晶温度控制器 | 1 |
| 54 | 单通道移液枪（套） | 内含：5~50μL一只，20~200μL一只，100~1000μL一只，1000μL~5000μL一只，支架一个 | 8 |
| 55 | 隔水式恒温培养箱 | 1、控温范围：RT+5~65℃ 2、温度波动：± 0.5℃ 3、特点:隔水式加热方式，温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温。 | 3 |
| 56 | 手提式高速分散器 | 1.转速：8000-35000rpm 液晶显示 2.调速方式：无级调速 3.处理量：1ml-120ml 4. 配工作架、容器固定夹、刀具（6mm、8mm、10mm） | 1 |
| 57 | 红外CO2果蔬呼吸测定仪 | 仪器配套提供：Φ100*140mm、Φ150*250mm两种体积的果蔬呼吸室 二氧化碳 1.最低测量范围：0-1000ppm 最高测量范围：0-100% 2.线性度：≤±2%F.S 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：≤15s 5.零点漂移：≤±2%F.S/24h 6.终点漂移：≤±2%F.S/24h 主要技术指标 氧气 1.测量范围：0-25%（电化学式） 2.线性度：≤±2%F.S 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：30s 5.零点漂移：≤±2%F.S/24h 6.终点漂移：≤±2%F.S/24h 温度 测量范围：0-50℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃ 湿度 测量范围：0-100% 分辨率：0.1% 精度：±0.2%F.S 仪器指标 1.预热时间：2小时 2.仪器尺寸：长*宽*高=320*483*133mm 仪器特点 1.仪器精度高，测量准确 2.交流供电，恒温控制 3.温湿度显示，浓度数直读 4.可以连续测量 | 1 |
| 58 | 多功能电热蒸箱 | 产品特点：全不锈钢结构；强劲的电热蒸汽与外接蒸汽工作双向结合；双卸压保险装置；完全独立式分体蒸室；全自动浮球进水装置。 1.蒸汽输入压力：0.02～0.04mpa 2.进水压力范围：0.1～0.4mpa 3.蒸煮时间：0～60min 4.结构：三门 | 1 |
| 59 | 三维混合机 | 1.混合桶容积（L）：5 2.最大装料容积、重量（L、kg）：3 3.主轴转速（rpm）：15 4.电机功率（KW）：0.55 | 1 |
| 60 | 台式电动封罐机 | 1.生产能力：10-15次/分钟 2.适应范围：罐径φ45-φ126mm罐高39-200mm主轴转速：620V/min 3.电动机： YB02-4 0.37KW 4.调速电机：40W 5.附带PET食品易拉罐84*100 mm 300个 | 1 |
| 61 | 水分分析仪 | 产品特点：1.背亮式液晶显示屏；便捷的操作-没有繁琐的菜单，6个按键轻松完成全部操作；运用了隔热式称重传感器技术标配。 1.量程：110g 2.可读性：0.01g 3.重复性：0.3% 4.通讯：双向RS232 5.加热温度范围：50℃到160℃（5℃为一个间隔） 6.加热源：红外加热或卤素加热 | 1 |
| ### 备注：以上基本技术参数为采购人最低需求，投标人必须全部满足，否则为无效投标。 |  |  |  |

### 三、技术服务要求

### 1、安装和调试

1.1 中标供应商应负责将货物运送到交货地点，并派技术人员到现场进行货物安装。

1.2 中标供应商负责货物调试及试运行，协助采购人验收，直至验收合格。

2、维保服务

2.1 质量保证金的条款

在签定合同前乙方应向甲方提交合同总额5%计算的履约保证金，在设备最终验收合格后转为质量及维护保证金（第三章技术要求有具体约定的按约定）。在质量保证期内货物运行发生故障，中标供应商应免费提供咨询、维保服务；如其中部件有质量问题，中标供应商应免费予以更换（同一型号、产地），而更换部件的质量保证期从更换后起再延长1年。质量保证期内检修人员响应到达时间应不超过12小时。检修人员不能排除故障时，中标供应商应负责货物生产厂家的技术人员到现场解决故障问题，三天内厂家不能排除故障时，采购人可委托他方处理，其费用由中标供应商负责（费用从质量保证金中扣除）。

2.2 质量保证期结束后，中标供应商有义务在货物使用地指定有能力的货物维保代理人，在必要时对货物进行维护或修理。

3、验收方法

3.1 验收标准：货物验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第二章“商务与技术要求”规定。

3.2 验收程序：货物验收分中标供应商出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a. 出厂检验

中标供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，必要时采购人可派员进厂鉴证，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。其中的货物原装进口部件原产地出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证及产地证书。

b. 安装调试检验

(1)货物到达后，由中标供应商负责邀请有关部门到工地现场对货物进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。

(2)货物安装调试及试运行过程，中标供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件第三章相关的规定，检验记录应提供给采购人。

c. 最终验收

(1)货物安装调试和试运行结束后，采购人委托有资质的检测机构进行检测，费用由中标供应商公司承担；检测合格后可会同有关管理部门按3.1条规定的标准要求进行联合验收。

(2)中标供应商应做好最终验收的配合工作。

4、技术资料要求

中标供应商应向采购人提供以下中文技术资料：

a.产品技术说明书；

d.安装、调试使用说明书；

e.设备维修手册（包括机械、电气、仪器仪表等）；

f.出厂明细表（装箱单）；

g.产品技术标准（含验收标准）和试验方法；

h.零部件和易损件的清单；

i.合同中要求的其他文件资料。

5、培训

5.1中标供应商负责对采购人受训人员进行现场操作、维修培训。

5.2全部培训服务的费用包括在合同总价内（中标供应商派出人员的差旅费自理）。

6、备品备件、专用工具

6.1 中标供应商应向采购人提供一套安装和维修所需的专用工具（如果有的话）。

6.2 中标供应商应在投标文件中列出货物在质量保证期过后所需要的备品备件及其价格清单（如果有的话），其价格已包括在投标价格内。

7、其他要求

7.1 中标供应商提供的货物整机和部件均应为整机或部件制造原厂的原装未经使用的新产品。

7.2 本招标文件及所附图纸中的货物型号为参考型号，投标人可自行选定投标货物，但必须符合或优于参考型号的性能，同时满足使用要求。

7.3 投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所投标的货物的技术规格、型号、参数、性能说明、部件配置和功能说明、部件生产厂家（包括进口部件产地清单）。

四、投标报价要求

1、本采购项目为两个合同包，投标人对合同包的设备进行报价。

2、投标人应在招标文件所附的开标一览表、分项报价明细表上写明投标货物的分项价格和投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

3、投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

4、投标人的报价应包含一切税金、设备的制造、技术资料费、包装、从供方到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、检验、技术服务、培训、所需零配件、办理免税手续等费用。上述价格在相关合同交货期内为不变价。

5、投标人应用人民币报价。

五、商务技术应答要求

- 1、投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

- 2、上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

- 2.1 货物主要技术性能的详细描述；

- 2.2 在技术规格中规定的应由投标人提供的主机、标准附件和保证货物正常和连续运转期间所需要的备品备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

- 2.3 技术规格和商务偏离表。投标人应根据本章第二条款具体技术参数、功能各项要求逐项在“技术规格和商务偏离表”内述明由其应答的各项指标或技术规格，不能用“无偏离”简单概括，不能复制招标文件的各项要求作为应答；

- 2.4 售后服务承诺书；

- 2.5 提供产品彩页或技术白皮书。

3、投标人提供的证明文件必须真实有效，故意提供虚假材料应标的，一经查实将予以废标、没收其投标保证金并按政府招标法规有关处罚规定予以处罚。

六、付款条件：

1、货物安装调试结束，并通过最终验收合格后，在30个工作日内支付合同总价款的100%，中标供应商提供全额发票。

2、中标供应商办理付款时应提交以下资料：

2.1 发票原件；

2.2 采购合同正本一份；

2.3 中标通知书复印件一份。

3、收款单位、中标单位、发票开票单位三者应一致；发票的发放机关为中标供应商所在的地方税务机关；中标供应商收款帐号应为经人民银行批准的收款单位银行账户。

第三章  投标人须知

一、说  明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “投标人代表”系指全权代表投标人签署投标文件，参加采购活动的法定代表人或须持有《法定代表人授权委托书》的授权代理人。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3、项目说明

3.1 本招标项目采购人和其委托的招标代理机构详见投标须知前附表第1项。

3.2 本招标项目名称、招标编号和合包划分详见投须知前附表第2项。

3.3 本招标项目的招标内容详见投须知前附表第3项。

4、合格的投标人

4.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商至少须满足投标须知前附表第4项所要求的投标人资格条件，方可能成为合格的投标人。

4.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3 一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

4.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

4.5 不允许联合体。

4.6 投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.7 本次采购合同包中各项目均采用同一品牌同一型号的只能有一个供应商投标，若有二个以上供应商投标的全部设备为同一品牌同一型号的，以报价最低的供应商作为有效投标供应商，其他供应商的投标为无效标。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）商务与技术要求

（3）投标人须知

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

6.2 除本投标须知第6.1条款所述的招标文件内容外,采购人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、招标文件的澄清

- 7.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

8、招标文件的修改

- 8.1 至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第8.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

8.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、投标文件的编写

9、要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

9.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

10、投标文件语言

10.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11、投标货币单位

11.1 投标文件涉及到的价格、金额一律使用人民币元为单位。

12、投标文件的组成

12.1 报价部分（单独编制、装订及密封）

12.1.1 开标一览表

12.1.2 分项报价明细表

12.1.3 节能、减排、环境标志价格统计表（若有）

12.1.4 中小企业声明函（若是）

12.2 技术商务部分（单独编制、装订及密封）

12.2.1 投标书

12.2.2 技术商务应答书

12.2.3 货物简要说明一览表

12.2.4 技术规格和商务偏离表

12.2.5 投标人资格证明文件（具体详见投标须知前附表第5项）

12.2.6 其它资料

(1)招标服务费承诺书；

(2)投标保证金汇款凭证复印件；

(3)投标人认为需要提交的其他资料。

12.3 投标人应将投标文件装订成册，并编写“投标文件目录清单”。

12.4 所有证明文属复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，开标时须提供原件备查。

12.5 投标人不得提供虚假资料，否则将被没收投标保证金，取消投标人资格或中标供应商资格。

13、投标报价

13.1 投标报价是指投标人根据本招标文件要求将货物送达交货地点并负责配合安装调试合格的价格。包括材料款、运输费、人工费、税金、售后服务以及其它应由投标人负担的全部费用。

13.2 投标人对合同号只允许有一个报价，采购人不接受任何选择性的报价。采购人也不接受等于或小于零的报价。

13.3 投标人按上述条款要求填写报价是因为供采购人定标方便的缘故，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

14、投标有效期

14.1 投标有效期详见投标须知前附表第6项，投标有效期从投标截止之日起算起。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

14.2特殊情况下采购人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

15. 投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按投标须知前附表第7项的要求提交投标保证金，并作为投标文件的组成部分之一。

15.2 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

15.3 投标保证金必须以银行转账或电汇的形式提交。

15.4 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 15.5招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

- 15.6在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

15.7投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

15.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人无正当理由未按规定时间内与采购人签订合同的；

（3）中标人未按规定时间向采购人支付履约保证金的；

（4）中标人未按规定时间向招标代理机构缴纳招标代理服务费的；

（5）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（6）中标候选人因自身过错而无法实现承诺；

（7）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给采购人造成损失的，还要承担赔偿相关责任。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本投标人须知第12条款要求编制和提交投标文件，投标文件份数详见投标须知前附表第8项。

16.2 投标文件应按照招标文件第五章《投标文件格式》（表格可按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）规定的格式和内容进行编写。

16.3 投标文件的正本和副本需用A4打印纸打印或复印，字迹应清晰易于辨认，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本与正本不一致时，以正本为准。

16.4 投标文件应按招标文件要求加盖投标人公章并经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。由授权委托代理人签字或盖章的，应提供“法定代表人授权委托书”。“法定代表人授权委托书”格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则“法定代表人授权委托书”无效。

16.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

17、投标文件的装订、密封和标识

17.1 投标文件的装订要求整齐成册，否则将可能不予评审。对由于装订问题造成的投标资料遗失，投标人须自负责任。

17.2 投标文件应将“报价部分”、“技术商务部分正本”和“技术商务部分副本”，分各部分内容分别密封在不同的标函袋内，并标明“报价部分”或“技术商务部分正本”或“技术商务部分副本”。

17.3 每个标函袋上应标明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人和联系电话，并注明“于 （投标邀请中规定的开标日期和时间）之前不准开封”的字样。每个标函袋的封口应妥善密封，并在封口处加盖投标人公章。投标文件未按要求密封的将导致投标被拒绝。

17.5 若未按上述规定进行密封和标识，招标代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

四、投标文件的提交

18、投标文件的递交

18.1 投标人的投标文件应在投标须知前附表第9项规定的投标截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

18.2 投标人递交投标文件的地点详见投标须知前附表第9项。

18.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

18.4 逾期送达或者未送达指定地点或密封不符合招标文件规定的投标文件，采购人将拒绝接收。

18.5 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 在投标须知前附表第9项规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。在投标截止时间以后，投标人不能补充、修改或撤回投标文件。

19.2 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充、修改通知，应按投标人须知第17、18条的规定编制、密封、标识和递交，还要在标函袋上标明“补充、修改”字样。

19.3 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第16.2、16.4款的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

五、投标文件的评估和比较

20、开标、评标时间

20.1 在投标须知前附表第10项所规定的时间、地点开标。

20.2 开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派代表参加开标会，并签到。

20.3 开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

21、评标委员会

21.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

22、投标文件的初审

22.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

22.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

22.3 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

22.4 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

22.5 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

22.6 资格性检查和符合性检查

22.6.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第4项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

22.6.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，对基本技术参数进行逐一核对以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

基本技术参数偏离表：

| 基本技术参数 | 所投产品技术响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

投标人须根据招标文件对技术、商务要求承诺逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的投标文件将被视为无效投标。照搬招标文件内容做为投标响应内容的，经评标委员会认定未实质性响应也将视为无效投标。

22.7 重大偏差和细微偏差

22.7.1 重大偏差

凡有下列情况之一者，应认定为未对招标文件作出实质性响应视为重大偏差，作无效投标处理。

（1）应交未交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（3）投标联合体未提供联合体协议的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（5）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（6）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（9）投标文件未按照本须知第17条的规定进行密封、标记的；

（10）投标人的投标报价超过预算审核价；

（11）投标报价应为投标人在投标报价中提出的各分项价格的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则为无效投标；

（12）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的，母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司的，均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司的；

（13）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（注：同一品牌同一型号产品只能由一个投标人参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个投标人计算，并以报价最低的合格投标人作为有效投标人。

若不同投标人对同一品牌同一型号产品技术参数描述不一致的，评标委员会应确定投标产品技术参数的真实性和唯一性，以符合技术参数真实性和唯一性的投标人作为有效投标人。

所投产品是由系列子产品组成的，若不同供应商所投某(或某几项)子产品品牌型号相同，该(或其中某几项)子产品投标金额（合计）占投标总价达50%及以上，按同一品牌同一型号相关规定处置）。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

22.7.2 细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。不利的认定标准应当在招标文件中量化。采用综合评分法的，可对细微偏差采取扣分做法，扣分标准应在招标文件中列明。采用最低评标价法的，可对细微偏差采取计量做法，约定一定数量以上的累积细微偏差视为技术商务不合格（或实质性不响应），为无效投标。

23、投标文件的澄清

23.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24、比较与评价

24.1 本项目所采用的评标方法详见投标人须知前附表第11项。

24.2 评标委员会将按《评标标准和方法》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.3 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

24.4 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

24.5 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）供应商之间协商一致抬高报价，谋求使某一供应商获得中标或成交，或事先商定由某一供应商中标、成交，再由该中标、成交供应商给予未中标、成交供应商补偿的；

（5）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

24.6 评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

24.7 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

25、定标准则

25.1最低投标价不作为中标的保证。

25.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

26、中标通知

26.1评标结束后，评标结果经采购人确认后（采购人在评标结束后5个工作日内没有正当理由推翻评标结果，但又没有确认的，视为确认，认可评标结果。），招标代理公司在刊登本采购项目投标邀请的媒介上对中标结果进行公示7个工作日，公示期满后，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

26.2 投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人、招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

26.3 质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定时间内答复，可以在答复期满后15个工作日内书面向“投标人须知前附表”第13项所述招标项目行政监督部门提出投诉。

26.4 凡符合性条款或商务技术评分项涉及需投标人提供证明资料（证书、检测报告等），投标人在领取中标（成交）通知书前需提供原件给采购单位复核。中标供应商凭采购单位确认核对全部原件的通知单，领取中标（成交）通知书。中标人无法提供原件复核的，按提供虚假材料谋取中标或成交的情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该供应商投标为无效投标。出现提供虚假材料谋取中标、成交情形的，本次政府采购活动将报经政府采购监督管理部门同意，顺延确定中标人或重新招标。

26.5 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

27、授予合同时变更数量的权力

27.1 采购人有权对“商务与技术要求”所需的内容予以适当的增加或减少。

28、签订合同

28.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起7日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将撤消其“中标通知书”并没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

28.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

28.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

29、履约保证金

29.1 中标人与采购单位签订合同前，须按投标须知前附表第12项规定向采购单位提交履约保证金，履约保证金在验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金在质保期满后无质量及售后服务问题，于15个日历日一次性无息退还。

29.2 中标人如有下列行为之一视为违约，其履约保证金将被没收：

（1）所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

（2）不能按期交货造成合同延误；

（3）违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、招标文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为；

（4）违反双方签署合同书的其他主要条款。

30、招标服务费

中标人应在中标公告发布的三个工作日内替采购人向招标代理机构支付中标服务费,具体标准按照按国家发展计划委员会《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号文）规定的标准执行（收费标准见以下附件）。根据《泉财采[2012]232号》规定采购项目中标金额在100万元以下的按标准费率收取，采购项目中标金额在100万元以上的按标准费率80%收取。由中标人向招标代理机构提交代理服务费。请投标人投标报价时予以充分考虑。

评标标准和方法

一、本货物服务招标采购的评标方法采用综合评分法。

二、评标委员会将对具有实际性响应的投标人按价格、商务和技术三个部份进行评估。评分将按价格、技术和商务部分分别进行评分。评委评分结果统计时，应分别对技术、商务部分的得分去掉一个最高分和一个最低分后再采用算术平均方法分别计算有效投标人在技术、商务两个部分的各自最终得分本项目计算得分时采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

三、各部分评分分值及标准如下：

价格部分（PF）      45分

商务部分（PB）      15分

技术部分（PT）      40分

评标总得分T=PF+PB+PT

注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。

1、合同包一、合同包二PF价格部分评分标准（满分45分）：

1.1 以各合格投标人投标报价作为计算价格得分的标准，评委将对各合格投标人的投标报价进行数字校核，称为报价评标价。

1.2 各合格投标人的价格得分按以下方式得出：PF=H÷Hn×45

其中：（1）、PF为投标报价价格得分

（2）、H为评标基准价，即资格审查合格和符合性检查合格的投标人中的最低报价。

（3）、Hn为该合同包评分的投标人报价评标价

1.3 中小企业及地产品供应商名录企业的价格折扣办法（价格扣除）：

根据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），以及福建省财政厅、经济贸易委员会、信息化局《关于进一步落实政府采购促进中小企业发展的实施意见》（闽财购[2012]34号），泉州市财政局、泉州市经济贸易委员会、泉州市科学技术局关于印发《泉州市政府采购促进民营企业发展暂行规定》（泉财采[2013]533号），具体规定如下：

1.3.1	本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物.

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.3.2 本办法所称地产品供应商名录企业：

是指纳入泉州市经贸委、财政局联合下发的《关于公布政府采购地产品供应商名录的通知》（泉经贸运行[2014]735号）中公布的供应商名录的企业。

1.3.3价格扣除办法：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的项目采购的地产品供应商名录的企业，属于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除外，还可享受2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于非专门面向中小企业的项目采购的地产品供应商名录的企业，不属于小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）对于地产品供应商名录的企业参与政府采购投标，在服务条款上给予2分加分。

（5）对参加投标的中小企业和地产品供应商名录的企业的项目，其投标保证金减半收取。履约保证金支付比例不得超过合同金额5%。

1.3.4小型和微型企业及地产品供应商名录企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

（一）《中小企业声明函》；

（二）《中小企业价格扣除明细表》；

（三）《地产品供应商名录企业声明函》；

（四）《地产品供应商名录企业价格扣除明细表》。

1.3.5 关于节能、减排政策价格扣除

（1）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（《节能产品政府采购清单》可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn上下载）、《环境标志产品政府采购清单》可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn上下载）打印件，并标明投标产品所在位置，上述证明材料均须加盖投标人公章，否则不予认可。

（2）未提供节能、环境标志价格扣除明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、财政部和环保部联合最新发布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。）中央、省出台的同类型加分因素不重复计算。

（3）根据泉财采[2014]516号文规定，投标产品如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法：

| 评标办法 | 同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例 | 优惠办法 |
| --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 10%（含10%）至50%（不含50%） | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的5% |
|  | 50%及以上 | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的10% |

2、PB商务部分评分标准（满分15分）

2.1 合同包一PB商务部分评分标准

| 评审内容 | 满分 |
| --- | --- |
| 1、根据投标人已经营年限最长者得1分，第二得0.5分，少于2年的不得分，以营业执照所载的数据为准； | 1分 |
| 2、投标人获得银行信用A级及以上的得1分，其它不得分。 | 1分 |
| 3、根据各投标人提供的质保期(保修期)及售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面满足招标文件要求的得2分，若投标服务承诺优于招标文件要求的由评委在0～1之间加分，未提供任何售后服务承诺的不得分。 | 3分 |
| 4、为了保证本地化服务的便利性，投标人为列入泉州市2015年度名优地产品名录（泉经贸运行[2014]735号）的企业得2分；为泉州市行政区内工商注册的企业得1分。（两项不重复得分，提供营业执照复印件加盖公章作为考评依据） | 2分 |
| 5、质保期要求一年，一年以上每增加六个月得1分，最高得分为2分。 | 2分 |
| 6、投标人近三年内（2011年12月1日起至本项目截标时间止）做过实验室设备采购的单项合同金额达到20万元以上的成功案例情况进行打分:累计金额最多的得满分3分，第二的得2分，第三的得1分，其他不得分。投标人应在投标文件中罗列业绩清单并提供每个合同业绩应包括：项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件以及项目验收报告文件复印件否则不得分。 | 3分 |
| 7、根据各投标人所提供的技术培训方案进行评分，包括技术培训内容、培训计划、培训时间、地点等，由评委进行横向评议并在0～2之间打分。 | 2分 |
| 8、根据所有投标人的投标文件提供资料的详实、充分度，以及投标文件的编制质量等进行对比评价，由评委在0-1分之间打分。 | 1分 |

2.2 合同包二PB商务部分评分标准

| 评审内容 | 满分 |
| --- | --- |
| 1、根据投标人已经营年限最长者得1分，第二得0.5分，少于2年的不得分，以营业执照所载的数据为准； | 1分 |
| 2、投标人获得银行信用A级及以上的得1分，其它不得分。 | 1分 |
| 3、根据各投标人提供的质保期(保修期)及售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面满足招标文件要求的得2分，若投标服务承诺优于招标文件要求的由评委在0～1之间加分，未提供任何售后服务承诺的不得分。 | 3分 |
| 4、为了保证本地化服务的便利性，投标人为列入泉州市2015年度名优地产品名录（泉经贸运行[2014]735号）的企业得2分；为泉州市行政区内工商注册的企业得1分。（两项不重复得分，提供营业执照复印件加盖公章作为考评依据） | 2分 |
| 5、质保期要求一年，一年以上每增加六个月得1分，最高得分为2分。 | 2分 |
| 6、投标人近三年内（2011年12月1日起至本项目截标时间止）做过实验室设备采购的单项合同金额达到30万元以上的成功案例情况进行打分:累计金额最多的得满分3分，第二的得2分，第三的得1分，其他不得分。投标人应在投标文件中罗列业绩清单并提供每个合同业绩应包括：项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件以及项目验收报告文件复印件否则不得分。 | 3分 |
| 7、根据各投标人所提供的技术培训方案进行评分，包括技术培训内容、培训计划、培训时间、地点等，由评委进行横向评议并在0～2之间打分。 | 2分 |
| 8、根据所有投标人的投标文件提供资料的详实、充分度，以及投标文件的编制质量等进行对比评价，由评委在0-1分之间打分。 | 1分 |

3、合同包一、合同包二PT技术部分评分标准（满分40分）

3.1合同包一PT技术部分评分标准

| 评审内容 |  | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1、旋转粘度计 | 转子转速（r/min）: 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60,优于得1分。(满分1分) | 2分 |
|  | 测量误差(F•S)： ±1%,优于得1分。(满分1分) |  |
| 2.真空干燥箱( 带泵） | 控温范围：室温+5℃-250℃,优于得1分。(满分1分) | 2分 |
|  | 容积：50L,优于得1分。(满分1分) |  |
| 3.3F型pH计 | 基本误差：pH±0.01pH±1,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 4.超声波清洗器 | 超声功率：200W, 加热功率：320W,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 5.玛瑙研钵 | 二氧化硅含量：99%,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 6.气流烘干机 | 800w,30孔,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 7.恒温磁力电热套 | 容积500mL,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 8.电导率仪 | 基本误差：电导率：±0.5%FS；TDS：±1.0%FS；优于得2分。(满分2分) | 2分 |
| 9. pHS-2型pH计 | 仪器的基本误差：±0.02.pH±1, 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 10.直流稳压电源 | 电压0-30V、电流0-5A, 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 11.希托夫迁移管 | 长20-24cm，宽15-19cm, 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 12.铜库仑计 | 输出范围：0～600V 分 辨 率：0.1V，恒流输出0～100mA可调，分辨率 0.01mA, 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 13.低速台式离心机 | 离心力：1435×g,工作容量：6×20ml, 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 14.倒置显微镜 | 粗微动调焦范围：30mm 微动格值 0.002mm, 优于得2分。(满分2分) | 2分 |
| 15.隔水式恒温培养箱 | 温度波动± 0.5 ℃, 优于得2分。(满分2分) | 2分 |
| 16.漩涡混合器 | 转速: 2800rpm/min, 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 17.紫外透射仪 | 紫外波长：302nm(可选254或365nm) , 优于得2分。(满分2分) | 2分 |
| 18.低速台式离心机 | 整机噪声< 65dB（A）, 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 19.药物熔点仪 | 熔点测定范围：室温至270℃, 优于得1分。(满分1分) | 2分 |
|  | 熔点测定精度：＜200℃时不大于±0.5℃ ＞200℃时不大于±1.0℃）, 优于得1分。(满分1分) |  |
| 20.超声波清洗器 | 超声功率：500W，加热功率:1000W， 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 21.电子天平 | 感量：0.01g， 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 22.自动永停滴定仪 | 滴定终点控制灵敏度：±5%FS；极化电流检测误差：±2.5% FS；容量分析重复性误差：0.2%读数， 优于得2分。(满分2分) | 2分 |
| 23.隔膜真空泵 | 抽气速度60L/min， 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 24.超声波清洗器 | 超声功率：600（W）；加热功率：600（W）， 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 25.同时蒸馏萃取装置 | 壁厚1mm， 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 26. DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器 | 搅拌力矩大于15cm、整机噪声< 30dB（A）， 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 27.SGW X-4A显微熔点仪 | 室温至320℃；测量重复性：±1℃（在<200℃时）， 优于得2分。(满分2分) | 2分 |
| 28.UV-3100紫外可见分光光度计 | 波长范围190－1100nm，波长准确度0.5nm， 优于得2分,更优加分。(满分3分) | 3分 |
| 29.磁力搅拌电热套 | 可调0－400W， 优于得1分。(满分1分) | 1分 |

3.2合同包二PT技术部分评分标准

| 评审内容 |  | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1.实验室斩拌机 | 斩刀转速：1400/2800/min（双速），优于得1分。(满分1分) | 2分 |
|  | 斩锅转速：15/min，优于得1分。(满分1分) |  |
| 2.精密数显酸度计 | 测量精度：pH：±0.02；mV：±0.5，优于得1分, 更优再加分。(满分2分) | 2分 |
| 3.数显手持糖度计 | 测量范围: 糖度(Brix): 0.0～50.0%；测量准确度:糖度(Brix): ±0.2%，优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 4.台式三频数控超声波清洗器 | 恒温可调(℃)：10-70℃，超声功率(W)≥180W，优于得1分，更优再加分。（满分2分） | 2分 |
| 5.电热恒温干燥箱 | 温控范围： RT+10～180℃,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 6.数显恒温水浴锅 | 控温精度≤±1℃，优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 7.数显单控单列水浴锅 | 控温精度≤±1℃，优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 8.人工气候箱 | 温度波动度：±0.2℃，优于得1分，更优加分。(满分2分) | 4分 |
|  | 光照强度 ( LX )：0~10000LX,优于得1分,更优加分。(满分2分) |  |
| 9.台式电导率仪 | 误差限：±0.5% F.S.；±0.5℃,优于得1分,更优加分。(满分2分) | 2分 |
| 10.紫外可见分光光度计 | 波长范围:190—1000nm,优于得1分,更优加分。(满分2分) | 4分 |
|  | 噪声:±0.0015A,优于得1分,更优加分。(满分2分) |  |
| 11.真空干燥箱（真空度数显并控制） | 温控范围： RT+10～180℃,优于得1分,更优加分。(满分2分) | 4分 |
|  | 真空度控制范围：10-100 Pa，优于得1分,更优加分。(满分2分) |  |
| 12. 粉碎机（紧锁扣型） | 出料粒度：30-280目（mm）,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 13.电子天平 | 重复性：≤±0.2 mg,优于得1分,更优加分。(满分2分) | 4分 |
|  | 线性：≤±0.3 mg,优于得1分,更优加分。(满分2分) |  |
| 14.循环水式真空泵 | 单头抽气量：8L/min,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 15.净化工作台（垂直送风） | 菌落数：≤0.6个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）,优于得1分。 (满分1分) | 1分 |
| 16.恒温振荡培养箱 | 控制温度：RT+5~60℃,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 17.隔水式恒温培养箱 | 温度波动：± 0.5℃,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 18.红外CO2果蔬呼吸测定仪 | 二氧化碳的重复性：≤±2%,响应时间：≤30s,优于得1分,更优加分。(满分2分) | 4分 |
|  | 温度/湿度的精度：±0.3℃/±0.3%F.S,优于得1分，更优加分。(满分2分) |  |
| 19.三维混合机 | 主轴转速：0-12 r/min,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 20.台式电动封罐机 | 主轴转速：600V/min,优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 21.水分分析仪 | 重复性：0.5%,优于得1分。(满分1分) | 1分 |

四、中标人的确定

评委根据投标人的综合得分由高到低排序，得分最高的推荐中标候选人，若有相同的最高得分，则按投标报价由高到低顺序排列，若投标报价相同，则按技术指标优劣顺序排列。最终确定符合采购要求，得分排名第一的供应商为中标候选供应商；评委推荐的中标候选供应商交由采购人依法确定中标供应商。

五、出现下列情况之一者，作为废标处理

1、对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过预算审核价的，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

第四章  政府采购合同

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方（采购人）：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经 泉州市政府采购办 核准的政府采购计划，甲方委托 福建省仟羽工程咨询有限公司 对 泉州师范学院化生学院实验室设备采购及服务项目 进行招标采购（招标编号：fjqycg2014-25）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、代理费用、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：签订合同后30个日历日内全部交货安装调试培训完毕、验收合格、交付使用。

2.2交货地点：采购人指定的安装地点。

### 3、供货清单（建议作为附件另附，因为有可能会提供更多的配件）

4、付款方式与条件

4.1 货物安装调试结束，并通过最终验收合格后，在   个工作日内支付合同总价款的100%，中标供应商提供全额发票。

4.2 乙方办理付款时应提交以下资料：

4.2.1 发票原件；

4.2.2 采购合同正本一份；

4.2.3 中标通知书复印件一份。

4.3 收款单位、中标单位、发票开票单位三者应一致；发票的发放机关为中标供应商所在的地方税务机关；中标供应商收款帐号应为经人民银行批准的收款单位银行账户。

5、质量要求和技术标准

乙方保证按甲方“商务与技术要求”的内容，提供完全符合本合同所规定的及投标文件所规定的质量、要求。

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

6.1 安装和调试

6.1.1 中标供应商应负责将货物运送到交货地点，并派技术人员到现场进行货物安装。

6.1.2 中标供应商负责货物调试及试运行，协助采购人验收，直至验收合格。

6.2 技术服务

（按照中标人投标文件中的技术服务承诺填入）

6.3 人员培训

6.3.1中标供应商负责对采购人受训人员进行现场操作、维修培训。

6.3.2全部培训服务的费用包括在合同总价内（中标供应商派出人员的差旅费自理）。

6.4 技术资料要求

6.4.1 中标供应商应向采购人提供以下中文技术资料：

a.产品技术说明书；

b.安装、调试使用说明书；

c.设备维修手册（包括机械、电气、仪器仪表等）；

d.出厂明细表（装箱单）；

e.产品技术标准（含验收标准）和试验方法；

f.零部件和易损件的清单；

g.合同中要求的其他文件资料。

6.4.2 备品备件、专用工具

a.中标供应商应向采购人提供一套安装和维修所需的专用工具（如果有的话）。

b.中标供应商应在投标文件中列出货物在质量保证期过后所需要的备品备件及其价格清单（如果有的话），其价格已包括在投标价格内。

7、验收

7.1 验收方法

7.1.1 验收标准：货物验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第二章“商务与技术要求”规定。

7.2.2 验收程序：货物验收分中标供应商出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a. 出厂检验

中标供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，必要时采购人可派员进厂鉴证，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。其中的货物原装进口部件原产地出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证及产地证书。

b. 安装调试检验

(1)货物到达后，由中标供应商负责邀请有关部门到工地现场对货物进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。

(2)货物安装调试及试运行过程，中标供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件第三章相关的规定，检验记录应提供给采购人。

c. 最终验收

(1)货物安装调试和试运行结束后，采购人委托有资质的检测机构进行检测，费用由中标供应商承担；检测合格后可会同有关管理部门按7.1.1条规定的标准要求进行联合验收。

(2)中标供应商应做好最终验收的配合工作。

8、质量保证

8.1 质量保证金的条款

8.1.1双方签订合同前，乙方应向甲方提交合同总额10%计算的履约保证金。履约保证金在验收合格后，自动转为质量及维护保证金。质量及维护保证金在质保期满后无质量及售后服务问题，于15个日历日一次性无息退还。

8.1.2质量保证期为最终验收合格后1年（第三章技术要求有具体约定的按约定），在质量保证期内货物运行发生故障，中标供应商应免费提供咨询、维保服务；如其中部件有质量问题，中标供应商应免费予以更换（同一型号、产地），而更换部件的质量保证期从更换后起再延长1年。质量保证期内检修人员响应到达时间应不超过12小时。检修人员不能排除故障时，中标供应商应负责货物生产厂家的技术人员到现场解决故障问题，三天内厂家不能排除故障时，采购人可委托他方处理，其费用由中标供应商负责（费用从质量保证金中扣除）。

8.2 质量保证期结束后，中标供应商有义务在货物使用地指定有能力的货物维保代理人，在必要时对货物进行维护或修理。

9、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的1％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的10％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的2％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的20％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，乙方应向甲方支付  1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、争议解决

13.1因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

13.2如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可按下一种方式解决争议。

13.2.1双方达成仲裁协议，向甲方所在地的仲裁机构申请仲裁。

13.2.2向甲方所在地的人民法院起诉。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，市政府采购办执壹份，代理机构执壹份。

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

经营地址：                                     经营地址：

开户银行：                                     开户银行：

帐    号：                                     帐    号：

合同签订地点：

合同签订时间：      年    月   日

第五章  投标文件格式

封面格式：

泉州师范学院化生学院实验室设备采购及服务项目

投标文件

（报价部分）

招标编号：fjqycg2014-25

投标人名称：

2015年   月   日

检  索

一、开标一览表

二、分项报价明细表

三、节能、减排、环境标志统计表（若有）

四、中小企业声明函（若是）

- 一、开标一览表

招标编号：

项目名称：

货币单位：元人民币

| 合同 包号 | 品目号 | 品目名称 | 品 目 号 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥ ： 元人民币 大写： |  |  |  |

注：1、交货安装期限：接到采购单位发货通知后    个工作日内全部交货安装调试完毕、验收合格、交付使用。

2、货物安装地点：泉州师范学院采购人指定的安装地点。

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

日期：        年     月    日

二、分项报价明细表

采购编号：

项目名称：

货币单位：元人民币

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称、品牌、型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、此表总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标总价为准。

2、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应采购文件。

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

- 日期：        年     月    日

三、节能、减排、环境标志统计表（若有）

招标编号：

项目名称：

货币单位：元人民币

| 合同包号 | 本合同包内属于节能、环境标志的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 认证种类 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包报价总金额（国内现场交货价）： |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包内属于节能、环境标志的报价总金额占本合同包报价总金额的比例（以%列示）： |  |  |  |  |  |

注：1.此表所述：“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品；“节能、环境标志”系指列入上述清单的产品。

2.此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

3.若投标人所投合同包内有货物属于节能、环境标志的，请依据上述清单进行统计、计算：

3.1若单项货物同时取得节能、环境标志等二项或多项认证的，根据同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除之要求，该项货物的金额只能统计、计算1次。

3.2统计、计算时应按本招标文件《评标标准和办法》要求提供证明材料（必须附在此表后），并按要求准确统计、计算，否则均不予认可。

3.3若有货物属于节能、环境标志的，请按本表要求填写；若无，则不必填写此表。

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

- 日期：        年     月    日

四、中小企业声明函（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加               单位的                 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年     月    日

封面格式：

泉州师范学院化生学院实验室设备采购及服务项目

投标文件

（技术商务部分）

招标编号：fjqycg2014-25

投标人名称：

2015年   月   日

检  索

一、投标书

二、技术商务应答书

三、货物简要说明一览表

四、技术规格和商务偏离表

五、投标人资格证明文件

5.1关于资格的声明函

5.2投标人的资格声明

5.3法定代表人授权委托书

5.4企业法人营业执照、税务登记证

5.5投标供应商提供符合《政府采购法》第二十二条的要求及本次采购活动近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚的承诺书；

5.6投标供应商必须提供住所地或业务发生地检察机关出具的在有效期内(截止开标时间2个月内)的没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知原件或函复印件；

六、其他资料

6.1 招标服务费承诺书

6.2 投标保证金汇款凭证复印件

6.3 投标人认为需要提交的其他资料

一、投标书

致：    （采购人）

根据贵方为                   项目的投标邀请（招标编号:               ），本签字代表           （姓名、职务）正式授权并代表投标人                 （投标人名称、地址）提交：

一、报价部分

（1）开标一览表

（2）分项报价明细表

（3）节能、减排、环境标志价格统计表（若有）

（4）中小企业声明函（若是）

二、技术商务部分

（1）投标书

（2）技术商务应答书

（3）货物简要说明一览表

（4）技术规格和商务偏离表

（5）投标人资格证明文件

（6）其他资料

（7）以银行转账方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价详见投标文件报价部分。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。投标人所提供的资质材料在投标文件中不可拆卸的。如发现所提供的材料不全，责任由本公司自负。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第5项所规定的期限内保持有效。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第14条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：                  邮 编：

电 话：                  传 真：

投标人代表（签字）：

投标人（盖公章）：

日  期：      年   月   日

二、技术商务应答书

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

时间：        年     月    日

三、货物简要说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

时间：        年     月    日

四、技术规格和商务偏离表

招标编号：

项目名称：

| 合同包号 |  |  |  |  | 品目号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  | 产地 |  |
| 招标文件要求 |  |  |  |  |  | 投标实际响应 |  |  |  |
| 1 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏离说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件的技术、商务部分的要求，在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

时间：        年     月    日

五、投标人资格证明文件

5.1  关于资格的声明函

（采购人）    ：

关于贵方     年    月    日    （招标编号）    投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的    （合同包/品目号）（货物名称） ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

5.2  投标人的资格声明

1、投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中：国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

E．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

F．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

- 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

①投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，所投的货物或服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范围内；

②投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

③投标人近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚；

④投标供应商必须提供住所地或业务发生地检察机关出具的在有效期内(截止开标时间2个月内)的没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

3、最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

传      真：

电      话：

5.3  法定代表人授权委托书

（采购人）       ：

（投标人全称）   法定代表人（法定代表人的名字应与工商营业执照登记的一致）           授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵公司组织的                   项目（招标编号：              ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

接受授权方

投标人代表签字：

日期：

5.4  法人营业执照、税务登记证

（采购人）     ：

现附上由                                     （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该营业执照经年检，真实有效；

现附上由                                     （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该税务登记证经年检，真实有效。

（注：需提供法人营业执照、税务登记证书复印件，复印包括能说明经年检合格的内容，必须标明经营范围，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

时间：        年     月    日

5.5投标供应商提供符合《政府采购法》第二十二条的要求及本次采购活动近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚的承诺书；

5.6投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对，否则为无效标）。

六、其他资料

6.1 招标服务费承诺书

致：（招标代理机构）

我司在贵公司组织的                                      项目招标中投标（招标编号：               ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投  标  人：                （盖公章）

投标人代表：                （签  字）

日期：        年     月    日

6.2 投标保证金汇款凭证复印件

6.3 投标人认为需要提交的其他资料

（注：上述材料属复印件的应由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

第六章  其它格式

一、退还投标保证金申请单

(未中标方使用)

（招标代理机构）  ：

我公司于      年   月   日，存入项目编号为            的  （项目名称）  的投标保证金，款项人民币￥　　 　　元（大写：                        ）到你公司指定账户。本公司所投该项目未中标，现申请退还投标保证金。

公司全称：

开 户 行：

银行账号：

投标人（盖章）：　　　　　　　　　　　投标人代表签字：

备注：1、未中标供应商对所投项目结果无异议后填写以上信息。

2、为确保资金安全，请在上表填写公司转入保证金时所提供的银行开户行与账号。

3、请提供申请单原件。

4、未能及时缴交本表并填写相关信息而致无法及时退还投标保证金的，我公司将不负法律与经济责任。

二、退还投标保证金申请单

(中标方使用)

（招标代理机构）  ：

我公司于      年   月   日，存入项目编号为            的  （项目名称）  的投标保证金，款项人民币￥　　 　　元（大写：                        ）到你公司指定账户。对该中标项目要求的相关事项已办理完毕，现申请退还投标保证金。

公司全称：

开 户 行：

银行账号：

投标人（盖章）：　　　　　　　　　　　投标人代表签字：

备注：1、中标供应商对所投项目结果无异议后填写以上信息。

2、为确保资金安全，请在上表填写公司转入保证金时所提供的银行开户行与账号。

3、在退还投标保证金时需提供签定好的合同书(以上资料公司不留底)。

4、未能及时缴交本表并填写相关信息而致无法及时退还投标保证金的，我公司将不负法律与经济责任。

三、质疑函

福建省仟羽工程咨询有限公司：

我公司（购买\参加）贵方在     年    月   日（发布\组织）的             （项目名称）            （招标编号）的（招标文件\投标），现提出如下质疑：

一、质疑内容：

二、事实依据和理由：

三、提供相关证据：

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

地        址：

邮        编：

电 话/ 传 真：

日        期：        年      月       日

授权代表（签字）：

联 系 电 话 ：

注：质疑供应商须按以上格式和以下规定进行质疑，否则不予受理。

1、按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购办和招标人。

2、非法定代表人送达时，须提供法定代表人授权书和法定代表人及授权代表的身份证复印件盖公章。