货物和服务项目采购

招 标 文 件

招标编号：GWCG2014-588

项目名称：泉州师范学院紫外可见分光光度计等实验设备采购及服务

采   购   人：泉州师范学院

招标代理机构：厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司

二○一五年二月

目    录

第一章　投标邀请	1

附：招标项目一览表	3

第二章　投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第一节  说 明	8

1. 适用范围	8

2. 定义	8

3. 投标人的条件	8

4. 投标费用	9

第二节  招标文件	9

5. 招标文件的组成	9

6. 招标文件的澄清	10

7. 招标文件的修改	10

第三节  投标文件的编写	10

8. 要求	10

9. 投标文件语言	11

10. 投标文件的组成	11

11. 投标有效期	11

12. 投标保证金和招标代理服务费	11

13. 投标文件的格式	12

第四节  投标文件的提交	13

14. 投标文件的密封、标记和递交	13

第五节  投标文件的评估和比较	14

15. 开标、评标时间	14

16. 评标委员会	14

17. 投标文件的初审	14

18. 投标文件的澄清	15

19. 比较与评价	15

第六节  定标与签订合同	16

20. 定标准则	16

21. 中标通知	16

22. 签订合同	17

第三章 招标内容及要求	18

第一节  需求说明	18

1	合同包一基本技术参数	18

2	合同包二基本技术参数	27

3	技术响应要求	39

4	验收条件及标准	40

第二节  商务要求	40

5	投标资格要求	40

6	商务响应要求	41

7	售后服务要求	41

8	交货期要求	42

第三节  报价要求	42

9	投标报价	42

10	付款方式及履约保证金	43

第四节  评标办法	44

11	评标方法	44

12	推荐中标候选供应商原则	52

13	评标规则	52

14	定标准则	52

第四章  采购合同（参考文本）	54

第五章  投标文件格式	57

# 第一章　投标邀请

受泉州师范学院委托，我司对泉州师范学院紫外可见分光光度计等实验设备采购及服务项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

- 招标编号：GWCG2014-588

- 采购人：泉州师范学院

采购单位联系人：毛老师、李老师；电话：0595-22919532、22919569

- 招标项目名称、数量及主要技术规格：见后“附：招标货物一览表”。

- 投标人资格要求：

（1）投标人必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，符合政府采购法第二十二条的规定要求，所投货物必须全部在投标人营业执照允许经营的范围内，并提供合格的法人营业执照（副本）复印件。

（2）投标代表是投标人法定代表人的，须提供法定代表人身份证复印件；投标代表不是投标人法定代表人的，应提供法定代表人对投标代表的授权委托书原件，并附上法定代表人及授权代表人的身份证复印件(授权书法人代表或投标代表需签字或加盖私章，并加盖公章,否则无效)。

（3）投标人近三年以来，在泉州区域政府采购活动中，没有违法违规行为。

（4）投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对，否则为无效投标）。

（5）本项目合同包一的预算审核价为人民币叁拾捌万肆仟元整（¥：384000.00），合同包二的预算审核价为人民币肆拾壹万肆仟柒佰元整（¥：414700.00）。投标人各合同包的报价不得高于预算审核价，否则为无效投标。

- 招标文件获取方式：本项目招标文件支持网上下载，即日起至投标截止时间，有意参加本项目的投标人请自行登陆泉州市政府采购网（http://zfcg.fjqz.gov.cn）采购公告栏下载招标文件。网上购买招标文件的费用在递交投标文件时由我司直接收取，标书每份100元，未购买招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

- 投标截止时间及开标时间:2015年3月3日下午15:00（北京时间）。请于投标截止时间之前递交到指定递交地点，逾期递交的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标文件递交地点及开标地点：厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司开标室（东海大街马可波罗豪园C栋308）。

- 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标人提出。否则，将不予接收（受理）。公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。

- 本项目的采购信息如有变更，招标代理机构将通过泉州市政府采购网（http://zfcg.fjqz.gov.cn/ucapqzzfcg/portal/index.jsp）、福建省政府采购网（http://www.fjgpc.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/new/）进行通知，投标人应通过以上信息发布的媒体查阅修改的通知，否则将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

- 投标有关事宜联系人及方法：

招标项目经办人：黄小姐、吴先生，电话：0595-22287179、22193717，负责招标文件的咨询、答疑等工作。

报名联系人：俞小姐 电话：0595-22208178，负责受理招标文件出售（邮寄）等工作；公司传真：0595-22208178。

地址：福建省泉州市丰泽区东海滨城东海大街马可波罗豪园C栋308室。

- 投标保证金缴交及标书、服务费缴交账户：

| 类别 | 投标保证金、标书、服务费缴交账户 |
| --- | --- |
| 开 户 行 | 中国农业银行泉州鲤城支行 |
| 账 号 | 13-510101040008079 |
| 收款单位 | 厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司 |
| 联 系 人 | 俞小姐 电话：0595-22208178 |

投标人须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由投标人自行承担。

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司

二○一五年二月三日

# 附：招标项目一览表

| 合同 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 紫外可见分光光度计 | 1套 | 38.4万 | 具体详见第三 章招标内容及 要求 |
|  | 1-2 | 分析天平 | 2套 |  |  |
|  | 1-3 | 超声波清洗机 | 1套 |  |  |
|  | 1-4 | 立式双层特大容量恒温培养摇床 | 1套 |  |  |
|  | 1-5 | 低速台式离心机 | 1套 |  |  |
|  | 1-6 | 气相色谱 | 2套 |  |  |
|  | 1-7 | pH计 | 1套 |  |  |
|  | 1-8 | 超净工作台 | 1套 |  |  |
|  | 1-9 | 移液枪 | 8套 |  |  |
| 2 | 2-1 | 高速台式离心机 | 1套 | 41.47万 |  |
|  | 2-2 | 电化学工作站1 | 1套 |  |  |
|  | 2-3 | 台式高速冷冻离心 | 1套 |  |  |
|  | 2-4 | 梯度PCR仪 | 1套 |  |  |
|  | 2-5 | 叠片式膜性能测试仪 | 1套 |  |  |
|  | 2-6 | 耐氢氟酸电热板 | 1套 |  |  |
|  | 2-7 | 耐磨耗试验仪 | 1套 |  |  |
|  | 2-8 | 数显恒温油浴锅 | 2套 |  |  |
|  | 2-9 | 超声波清洗器 | 3套 |  |  |
|  | 2-10 | 雷磁酸度计 | 2套 |  |  |
|  | 2-11 | 电化学工作站2 | 1套 |  |  |
|  | 2-12 | 实验型膜过滤系统 | 1套 |  |  |
|  | 2-13 | 气体质量流量控制器 | 4套 |  |  |
|  | 2-14 | 氮吹仪 | 1套 |  |  |
|  | 2-15 | 紫外可见分光光度计 | 1套 |  |  |
|  | 2-16 | 冷冻干燥机 | 1套 |  |  |
| 交货地点：泉州行政区域内采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 签订合同日期：中标后20天。 |  |  |  |  |  |
| 交货期：由投标人提供最短交货期，但最迟交货期不超过合同签订后90天或由采购人指定时间。 |  |  |  |  |  |

注：1、本项目分为2个合同包招标，按合同包分别评审。投标人应根据自身条件按合同包作出投标响应，可就招标货物一览表中其中一个或多个合同包进行投标，但同一个合同包内容必须响应完整，否则为无效投标。

2、本项目不得转包，未经采购人允许不得分包。

3、投标人对各合同包的报价，应包括以上设备及材料采购及其运输、安装、调试、等费用。招标技术参数及要求详见“第三章 招标内容及要求”。

4、上表中所有设备不接受进口产品。

# 第二章　投标人须知

## 投标人须知前附表

本须知前附表的内容是与《投标人须知》中条款的内容对应的。如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泉州师范学院紫外可见分光光度计等实验设备采购及服务 采 购 人：泉州师范学院 项目内容：见第一章“附：招标货物一览表” 项目编号：GWCG2014-588 |
| 2 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 3 | 投标文件递交地址：厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司开标室。 投标截止时间：见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 投标保证金为：合同包一人民币叁仟捌佰元整，合同包二人民币肆仟壹佰元整。 投标保证金以电汇或转帐方式提交，必须于投标截止时间前一天下午17：00前到达招标代理机构规定帐户，投标保证金须注明用途、招标编号，有分合同包的还应注明合同包号，以便查对核实，例：GWCG2014-XXX（合同包一）投标保证金。未按规定提交投标保证金的投标可能被拒绝或视为无效投标。 |
| 5 | 投标文件：正本壹份，副本肆份。 |
| 6 | 评标标准和方法：本次招标采用综合评分法评标。 首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。 |
| 7 | 交货期：由投标人提供最短交货期，但最迟交货期不超过合同签订后90天或由采购人指定时间。 交货地点：泉州行政区域内采购人指定地点。 |
| 8 | 招标代理服务费：按差额定率累进法计算，由中标人支付，详见第二章第12.2条。 |
| 9 | 凡有下列情况之一者，其投标将被视为无效投标处理： 1.资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按“第一章 投标邀请”中“四、投标人资格要求”所述的资格及资格证明文件要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的，其投标将被作为无效投标处理。 2.符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指： 2.1实质性影响合同的范围、质量和履行； 2.2实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； 2.3不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被作为无效投标处理。 3.凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被视为无效投标： 3.1投标文件未按照本须知第14.2条的规定进行密封、标记的； 3.2未按规定由投标人的法定代表人或投标代表签字或加盖私章，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的； 3.3未按规定提交投标保证金的； 3.4投标有效期不满足招标文件要求的； 3.5投标人的投标产品有明显遗漏或不能满足招标人使用要求的； 3.6投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； 3.7投标人提交的是可选择的报价； 3.8投标文件的正/副本中装订有投标书、开标一览表或涉及到投标报价的其他材料； 3.9投标文件组成不符合招标文件要求的； 3.10不符合招标文件中规定的其它实质性条款； 3.11投标文件中提供虚假或失实资料的； 3.12投标货物不符合招标文件基本技术参数要求的。 |
| 10 | 凡有下列情况之一者，本批采购将被视为废标处理： 1、报名参加或实质性响应的供应商不足三家； 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3、投标供应商的报价均超过了预算审核价； 4、 因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 投标提醒： ①投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在投标截止时间前一天下午17：00前到账。 ②为方便保证金的收取，在提交投标文件时，应单独提交保证金到账的相关票据。 ③为确保在投标截止时间前递交投标文件，请务必考虑交通拥挤及路上不可预见的其他因素。 ④投标人应将投标文件正本和副本分别用纸质档案袋密封(所有封口加贴封条，且盖投标人公章)，并标明采购编号、采购项目名称及正本或副本，其中正本壹份，副本肆份。投标书、开标一览表、投标报价明细表、节能、减排、环境标志加分明细表（若有）、中、小、微型企业的产品清单及价格一览表（若有）、保证金缴交凭证应单独用信封密封，同时，投标文件的正、副本中不应体现开标一览表等与投标报价有关的内容（否则为无效投标）。 ⑤本文件第五章的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字。 |

## 第一节  说 明

### 1. 适用范围

本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的服务采购。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系泉州师范学院。

2.2 “招标代理机构”系指厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司。

2.3 “招标采购单位”系指上述“采购人”及“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

### 3. 投标人的条件

3.1凡有能力提供本招标文件所述工程、货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能针对本采购项目提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

3.3.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

3.3.3均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.5投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.6两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（3）投标人应在投标文件中明确以联合体的哪一方的条件作为综合评分的商务部分的评标依据。

（4）招标文件中列明应加盖公章的证明文件或材料，应由联合体各方共同盖章，缺一不可。

3.7关于同一品牌同一型号产品

若不同投标人所投某几项子产品品牌型号相同，该几项子产品投标金额（合计）占投标总价达50%及以上，则作为一个投标人计算，并以报价最低的合格投标人作为有效投标人。

### 4. 投标费用

投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 第二节  招标文件

### 5. 招标文件的组成

招标文件用以阐明所需服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3招标内容及要求

5.4合同主要条款

5.5投标文件格式

### 6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在泉州市政府采购网上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在泉州市政府采购网、福建省政府采购网、中国政府采购网上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以信函或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在泉州市政府采购网、福建省政府采购网、中国政府采购网上上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 第三节  投标文件的编写

### 8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

### 9. 投标文件语言

投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

### 10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

10.1.1 投标书、开标一览表、分项报价表（只需提供一套，用信封单独密封）

10.1.2货物说明一览表

10.1.3供货范围清单

10.1.4技术文件

10.1.5技术规格和商务偏离表

10.1.6投标人资格证明文件

10.1.7售后服务

10.1.8招标服务费承诺书

10.1.9投标保证金

10.1.10投标人提交的其他资料

10.1.11中小企业声明函

### 11. 投标有效期

11.1 投标文件从《投标人须知前附表》所规定的投标截止期之后开始生效，在《投标人须知前附表》所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

### 12. 投标保证金和招标代理服务费

12.1投标保证金

12.1.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.1.2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。

12.1.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.1.4投标保证金以电汇、转账或招标代理机构认可的形式提交。

12.1.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.1.6 中标通知书发出后，招标代理机构将在未中标的投标人提交正式收款收据等有关资料之日起五个工作日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。

12.1.7 在中标人支付所有招标服务费并签订合同、支付履约保证金后以及中标人提交正式收款收据、采购合同等有关资料之日起5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.1.8发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

12.1.8.1 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

12.1.8.2中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

12.1.8.3中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.1.7条规定提交履约保证金的；）

12.1.8.4以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

12.1.8.5本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

12.2招标代理服务费

各合同包中标人须向招标代理机构缴纳该合同包的招标代理服务费。招标代理服务费在领取中标通知书的同时以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清。标准如下：

| 中标总金额（万元） | （0－100） | （100－500） | （500，1000） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标服务费收取比率 | 1.5% | 1.1% | 0.8% |

### 13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本壹份，副本肆份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人签字或签章并加盖公章，或者其授权代表签字并加盖公章。如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要措施的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印并装订成册，由法定代表人或其授权代表签署，加盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 第四节  投标文件的提交

### 14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用文件袋/信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一密封处应加盖投标人公章或投标代表签字。

14.3 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.4 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.5 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.6 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 第五节  投标文件的评估和比较

### 15. 开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 开标由招标代理机构主持，邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

15.3 开标时，由监标人或投标人监督代表检查投标文件的密封情况（投标人监督代表由现场随机抽取产生），采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱 “开标一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字及相关人员签字确认。

### 16. 评标委员会

招标代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

### 17. 投标文件的初审

17.1评标委员会对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

17.2有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

17.3投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被作为无效投标处理，并被没收投标保证金。

17.4 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.5 算术错误将按以下方法更正：

17.5.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

17.5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.5.3如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被作为无效投标处理并没收其投标保证金。

17.6 资格性检查和符合性检查：依据招标文件投标人须知前附表序号9的要求对投标人的投标文件进行审查，未通过资格性审查或符合性审查的投标将被视为无效投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

### 18. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式做出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

19.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 第六节  定标与签订合同

### 20. 定标准则

20.1本次招标采用综合评分法评标，最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐各合同包中标候选人。

### 21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.2 《中标通知书》发出同时应将落标通知书发送给没有中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

### 22. 签订合同

22.1 采购人、中标人在《中标通知书》发出之日后在规定时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

22.4中标人应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

# 第三章 招标内容及要求

## 第一节  需求说明

### 合同包一基本技术参数

  - 紫外可见分光光度计

    - 设置波长范围：190～1100 nm

    - 谱带宽度：1nm(190～900nm)

    - 波长显示：0.1nm单位

    - 波长设定：0.1nm单位（波长扫描区设定时为1nm单位）

    - 波长准确性：±0.1nm  656nm D2±0.3nm全区域

    - 波长重复精度：±0.1nm

    - 波长扫描速度：

      - 波长移动：约6000nm/min

      - 波长扫描：3000nm/min—2nm/min

    - 光源切换波长：与波长连动的自动切换。可在295～364nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位）

    - 杂散光：

0.02%以下（220nm,NaI）；

0.02%以下(340nm,NaNO2)

0.1%以下(198nm,KCl)

    - 测光方式：双光束测光方式

    - 测光范围：吸光度-4-4Abs，透光率：0.0-400%

    - 测光准确度：±0.002Abs（0.5Abs处）

±0.004Abs（1.0Abs处）

±0.006%T（2.0Abs处）

    - 重复测光精度：±0.001Abs（0.5Abs）

±0.001Abs（1.0Abs）

±0.003Abs（2.0Abs）

    - 基线稳定性：±0.001Abs以内

    - 基线平滑度：±0.0003Abs以内（1100-190nm）光源亮灯1小时后

    - 噪声水平：0.00005Abs以下（700nm）

    - 光源：20W卤素灯,氘灯（内装光源位置自动调整机构）

    - 分光器：使用却尔尼-特纳测定闪耀全息光栅

    - 检测器：硅光电二极管

    - 样品室：室内尺寸：长110×宽230×深105mm（±10 mm）

光束间距离：100mm。

    - 所需电源：AC100/120/220/230/240。50/60Hz,140VA

    - 使用温度湿度：室温：15-35℃

湿度35-80%（不应结露，30℃以上时70%以下）

    - 计算机对应：附带UVProbe软件，可使用USB的外部控制

    - 光度测量

      - 单波长测定

        - 测光方式：T%、ABS

        - K系数法简易定量

        - 数据的保存/调出

      - 多波长测定

        - 测光方式：T%、ABS

        - 最多8波长（能以0.1 nm单位进行波长测定）

        - 可进行达4波长的数据演算，2波长比差和3波长演算等

    - 光谱测定：

      - 测定方式：ABS、T%、E

      - 重复扫描次数：1-99

      - 记录方式：重叠记录/更新记录可选

      - 数据的保存/调出

      - 数据处理功能

    - 定量

      - 测定法：单波长定量、双波长定量、三波长定量，使用微分（1-4次）演算值的定量

      - 定量法：使用K系数法的浓度自动计算，使用一点工作曲线法的浓度自动计算，多点工作曲线定量。

      - 测定参数：

        - 标样（2-10）

        - 通过重复测定（1-10次）和其平均测定值进行的定量

    - 动力学：

      - 测定吸光度随时间的变化，计算活性值

      - 测定时间：1-9999秒或分钟

      - 测定方式：单波长测定/双波长测定/多联池测定/比率测定

    - 时间扫描：

      - 测定测定值的时间变化

      - 测定方式：ABS、T%、E

      - 测定时间：1-9999秒或分钟

      - 数据处理功能（同光谱测定）

    - 多成分分离定量：

      - 构成成分最多达8种

      - 除各校正成分的纯品之外，混合样品也可用作标样

      - 除测定波长外，标样数据可文件化

      - 可通过调出光谱进行定量

    - 生物测定：

      - 核酸定量

        - 计算DNA、蛋白质浓度、吸光度比

DNA浓度=K1×A1×-K2×A2

蛋白质浓度=K3×A2-K4×A1

        - 可任意设定系数、测定波长

        - 可背景校正

      - 蛋白质定量

        - 定量法：Lowry法、BCA法、Biuret法、CBB法（Bradford）、UV法

    - 维护检查功能

      - 装置基础校正功能

      - 亮灯、亮灯时间的显示/复位

      - 安全设定：可根据用户帐户设定使用功能限制

      - 装置有效性难验证功能

    - 通用功能

      - 通入电源后的设定状态的选择功能,可在各测定方式的条件设定画面上指定待机，条件文件

      - 数据的小数点以下显示位数的切换功能。ABS（3位）,T%（1位）或ABS（4位）, T%（2位）

      - 可保存的文件数（内存）

        - 设定条件：最多8个文件

        - 数据：最多8个文件

        - 表数据：最多8个文件

      - 积算时间设定功能（固定波长测定用）

      - 外部控制功能

        - 可从PC进行控制

        - 使用附属的UVProbe软件进行操作时，也使用本功能。

    - 其他配件：商用级电脑：3GHz/4GB/500GB/DVD，配有UVProbe软件（所配置电脑须入围最新一期《节能产品政府采购清单》，并且从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn下载投标产品的型号清单，并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。）

  - 分析天平

    - 量程：120g

    - 可读性：0.1mg

    - 重复性：0.1mg

    - 线性：0.3mg

    - 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等；

    - 可拆卸的防风罩设计；

  - 超声波清洗机

    - 带有脱气功能：可迅速去除溶液里的气体，并迅速混匀超声波清洗液，脱气时间预置范围：1-99分钟；

    - 容量：4 L；

    - 加热：加热可和超声，脱气一起进行，也可以单独工作，加热温度预置范围：0-60℃；

    - 超声功率：180 W；

    - 加热功率：250 W；

    - 带有水位控制系统：实时监测清洗槽的液位，如液位过低，即断电保护并报警。

    - 带有超温保护系统：实时检测溶液温度，如温度超过75℃，即提醒过温，如超过80℃，则停止工作。

    - 带有存储功能：可保存所修改的参数，即使断电也不消失

    - 自动关机：清洗时间预置范围：1-720分钟，系统在连续工作12小时后会自动关机休眠。

  - 立式双层特大容量恒温培养摇床

    - 旋转频率：40～300 rpm

    - 频率精度：±1 rpm

    - 摆振幅度：Φ26 mm

    - 最大容量：100ml×90；250ml×70；500ml×48；1000ml×36

    - 标准配置：250ml×35；500ml×24；

    - 温度控制范围：4～60℃

    - 温控精度：±0.1℃

    - 温度均匀度：±1℃

    - 数显方式：LCD

    - 容积：840×520×640mm（±100 mm）

    - 控板：2 块

  - 低速台式离心机

    - 特性

      - 微电脑控制、数码显示

      - 采用直流无刷电机，运行宁静清洁

      - 提供10种升、降速率选择模式

      - 提供12种工作模式选择，可自由编程、调用

      - 转速/离心力可相互设定、双屏同步显示

      - 运行中可随时更改参数，无需停机

      - 点动功能，可短暂离心

      - 电动安全门锁，双锁型设计，运行更安全可靠

      - 自动平衡，无需配平

      - 全钢制结构，双层钢板防护

    - 技术指标

      - 最高转速Max peed                    6000rpm

      - 最大相对离心力Max RCF              5000×g

      - 转速精度Speed accuracy            ±20 rpm

      - 转子最大容量Rotor capacity         100ml×4

      - 温升指标Temperature  rise        ≤10℃（运行20分钟）

      - 噪 音Noise                                ≤65dB

      - 定时范围Timer range           1～9999min/连续/点动

      - 结 构Construction                钢制结构，不锈钢离心腔

      - 外形尺寸Dimensions        430×500×415 mm （L×W×H）（±100 mm）

  - 气相色谱

| 工作条件 | 工作环境温度 | 5~40℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 工作环境湿度 | 5%~90% |
|  | 工作电压 | 220V±10% 50Hz |
| 柱箱 | 柱箱容积 | 14.2L |
|  | 操作温度 | 室温+10℃ （使用液态二氧化碳时可达到-50℃）-400℃ |
|  | 温度程序控制 |  |
|  | 升温速率 | ±250℃/min，以0.01℃/min增加 |
|  | 程序升温的阶数: | 10 阶 |
|  | 控温准确性 | 0.01℃ |
|  | 冷却速度 | 从300℃ 降到50℃约6min(室温25℃时) |
|  | 最大运行时间 | 9999.99分钟 |
|  | 具有柱箱温度的自动保护功能 |  |
|  | 面板键盘 | 完全控制及显示所有温度区域 完全控制所有检测器功能 完全显示所有载气的流量和检测器气体流量 实时时间程序和系统诊断，记事本记录程序事件 |
| 色谱柱和流路系统 | 支持填充柱和毛细管柱 |  |
| 进样口 | 最多可同时安装两个独立控温的进样单元 |  |
|  | 载气流量、压力、分流比可数字显示 |  |
|  | 最高温度 | 400℃ |
|  | 升温设定 | 0.1℃步 |
|  | 进样单元种类：双填充柱、单填充柱、分流/不分流 |  |
| 单/双填充柱进样口 | 压力显示范围 | 0~400kPa |
|  | 流量显示范围 | 0.0~100.0mL/min |
| 分流/不分流毛细管柱进样口 | 压力显示范围 | 0~300kPa |
|  | 全流量设定范围 | 0~600mL/min |
| 检测器 | 可同时安装两个独立控温的检测器 |  |
|  | 检测器气体流量可数字显示 |  |
| 热导检测器（TCD） | 最高使用温度 | 400℃ |
|  | 具有过热保护功能 |  |
|  | 灵敏度 | 10000 mv.mL/mg (癸烷) |
|  | 动态范围 | 105 |
|  | 热导丝 | 铼-钨丝 |
|  | 惠斯登电桥灯丝结构，铼-钨灯丝，具有参比灯丝，适合填充柱分析 |  |
| 氢火焰离子化检测器（FID） | 最高使用温度 | 400℃ |
|  | 自动再点火功能 |  |
|  | 检测限 | 3 pgC/s ( 十二烷 ) |
|  | 动态范围 | 107 |
| 工作站LabSolutions LE | 数据采集和数据解析 | 采用一体化的数据结构。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 |
|  | 报告制作 | 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。 |
|  | 质量控制 | 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能。 |
|  | 网络化控制 | 通过USB或Ethernet连接，可以同时控制2台GC Smart或GC-2014C |
| 其他配件 | 其他配件：含商业电脑一套（所配置电脑须入围最新一期《节能产品政府采购清单》，并且从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn下载投标产品的型号清单，并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。） |  |

  - pH计

    - pH测量范围：0.00-14.00

    - 相对pH精度：± 0.01

    - pH分辨率：0.01

    - MV范围：-1999 to 1999

    - MV相对精确度：± 1

    - 温度精度：±0.5°C

    - 温度范围：0-100°C

    - 温度分辨率：0.1°C

    - 显示器：LCD

    - 校准：最多3点校正，4组预定义缓冲液

    - LE438三合一电极，电极臂

    - 基础型pH和mV/ORP测量仪

  - 超净工作台

    - 垂直单向流

    - 洁净度：工作区内≥0.5μm 颗粒的尘埃≤3.5颗/L(FS209E100级)

    - 平均风速：0.3 m/s～0.6 m/s(七级可调)

    - 噪音水平：≤62db

    - 振动半峰值：≤3μm

    - 照度：≥300L/x

    - 工作尺寸：900×530×520mm（±200 mm）

  - 移液枪

2μL～20μL；10μL～100μL；100μL～1000μL

### 合同包二基本技术参数

  - 高速台式离心机

    - 最高PRM： 18,000min-1，步进10rpm

    - 最大RCF： 31,514g

    - 最大容量： 48×1.5/2.0ml；

    - 运行时间： 1s-99min：59s，∞持续离心，短暂离心模式

    - 尺寸：长×宽×高 313×330×420mm（±50 mm）；

    - 具有短暂离心按键和开盖按键，可进行快速直接分离

    - 免维护无碳刷电机

    - 具有多种安全保护：具有感应式电动门锁；紧急事故手动开锁功能；落盖保护；运行时机盖自动锁死；不平衡离心检测；马达过热保护；离心室过热保护；开盖时自动制冷关闭保护

    - 所有转头可以选配具有生物安全保护性的塑料或金属密封盖，生物安全密封盖和转头可进行高温高压灭菌。

    - 离心机机盖上具有可视窗

    - 耗能： 510VA

  - 电化学工作站1

    - 恒电位仪

      - 零阻电流计，2，3，4电极结构，浮动地线或实地，最大电位范围：±10V， 最大电流：±250mA连续,±350mA峰值， 槽压：±13V， 恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms， 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz， 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V， 所加电位分辨：电位范围的0.0015%， 所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%， 所加电位噪声：<10V均方根植， 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程， 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA， 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%， 输入偏置电流：<20pA

    - 恒电流仪

      - 恒电流范围：3nA–250mA， 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA， 所加电流分辨率：电流范围的0.03%， 测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V， 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%

    - 电位计

      - 参比电极输入阻抗：1e12欧姆，参比电极输入带宽：10MHz，参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C

    - 波形发生和数据获得系统

      - 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨， 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点，外部信号记录通道最高采样速率：1MHz，可拓展扫描电化学显微镜功能。

    - 附件

      - 电极线，USB通讯线，电源线。

    - 实验参数

      - CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s，扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时）

      - CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec， CA和CC的最小采样间隔：1ms， CC模拟积分器

      - DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec，SWV频率：1至100kHz，i-t的最小采样间隔：1ms

      - ACV频率范围：0.1至10kHz， SHACV频率范围：0.1至5kHz

      - FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据， 交流阻抗：0.00001至1MHz，交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值

    - 其他特点

      - 自动或手动iR降补偿，电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度

      - 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度，外部电位输入，电位和电流的模拟输出

      - 可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz

      - 可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz

      - 旋转电极控制电压输出：

0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作

      - 通过宏命令可以控制数字输入输出线，内闪存储器可迅速更新程序，串行口或USB口数据通讯

      - 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）

      - CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理或预定义反应机理

      - 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）

      - 最大数据长度：256K-16384K可选

      - 仪器尺寸：37 (宽)英寸±1cm，23 (深)英寸±1cm，12(高)英寸±1cm

    - 实验方法：

      - 循环伏安法：有

      - 阶梯波伏安法：有

      - 差分常规脉冲伏安法：有

      - 傅里叶变换交流伏安法：有

      - 差分脉冲电流检测：有

      - 双差分脉冲电流检测：有

      - 积分脉冲电流检测：有

      - 电流扫描计时电位法：有

      - 电位溶出分析：有

      - 电化学噪音测量：有

      - 多电流阶跃法：有

      - 计时电位法： 有

      - 开路电压-时间曲线：有

    - 电极配件：配置商用台式电脑一台（所配置电脑须入围最新一期《节能产品政府采购清单》，并且从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn下载投标产品的型号清单，并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。），可以安装电化学工作站所需的软件，Vostro 3900-R1826,双核1G独显。3mm玻碳电极2根，铂丝对电极1根，Ag/AgCl参比电极1根配置简单电极架。

  - 台式高速冷冻离心

    - 微机控制，全触摸屏控制、大屏幕液晶(LCD)，交流变频电机, 无碳粉污染,进口制冷压缩机机组。

    - 具有转子自动识别功能、电子门锁、10种程序储存功能、不平衡保护功能。

    - 能自动计算RCF值、既能高速离心，又能低速大容量离心，一机多功能。

    - 最高转速：20000r/min；最大相对离心力：30600×g；最大容量：4×750ml（水平转子）

    - 最高可配9种型号标配转子，随主机配转子至少含12×1.5ml/2.2ml转子、10×5ml转子和6×30ml转子等三种；

    - 转速精度：±40r/min

    - 温度设定范围：-15℃～+40℃，温控精度：±1.5℃

    - 定时范围: 1min-9H59min

    - 整机噪声：<60dB(A)。

    - 电机：交流变频电机，电源：AC220V 50Hz 18A

    - 外形尺寸：560±10×810±10×430±10 (mm)，

  - 梯度PCR仪

    - 具有方便灵活的模块更换装置，轻松更换所需模块。

    - 有高清晰超大液晶显示屏。直观、友好的用户界面，编程简单快捷。

    - 具有断电记忆功能。独特的旋转档位式热盖调节功能。并可任意角度定位热盖。低噪音、低能耗、长寿命。

    - 样本容量：96×0.2mL+77×0.5ml

    - 温度范围：0℃—99.9℃（Rt≤30℃）

    - 升降温速率：0.1℃/s—4℃/s（可调）；最大降温速率：≥3.0℃/s；最大升温速率：≥3.0℃/s

    - 温度均匀性：≤±0.4℃(95℃) ,≤±0.3℃(20℃—75℃)；温度精确性：≤±0.3℃

    - 梯度温度范围：30℃—99℃；梯度温度宽度：2℃—30℃；梯度均一性：≤0.3℃

    - 热盖温度：30℃—115℃

    - 环境模式：手动选择；温控方式：block, tube, calculated；

    - 程序存储量：200；最大循环数：99

    - 图形界面：5.7inch，320*240pels LCD

    - 通信接口：USB2.0 、 Rs232

    - 外型尺寸：380±10mm(L)×270±10mm(W)×250±10mm(H)；

    - 110V-220V国际通用电压

  - 叠片式膜性能测试仪

    - 规格：D100*3，压力1-5 Kgf/cm2；工艺：三叠片一泵循环式；不锈钢机架、半自动控制、含标准膜片。

  - 耐氢氟酸电热板

基本参数：

    - 加热面材料：玻璃陶瓷

    - 加热面尺寸：500mm×400mm

    - 控温范围：室温-400℃； 温度稳定度：±1℃ ；测温精度：±0.2℃

    - 控制方式：分体式PID智能程序控制

    - 时间设置范围：1min~24 hr

    - 功率：3000w

  - 耐磨耗试验仪

基本参数：

    - 磨耗轮中心间距 52.4 mm

    - 磨耗轮与试样盘中心间距 37 mm~38mm

    - 回转速度 70±2 rpm(可调）

    - 磨耗轮轨迹 外径120mm内径6.5mm 面积30cm2

    - 荷重砝码 250g、500g、1000g

    - 计数器 LCD液晶显示,0~999,99999

    - 配件：磨尘吸尘器、砂轮修复圆盘、试片切刀、砂轮组、预磨砂纸。

    - 供选择的砂轮型号H18、H22、CS17、CS10、S32、S33、S39。根据不同的材料搭配砂轮，试验皮革、纺织、地板、涂层等表面之耐磨性。

技术参数：

    - 回转速度 70±2 rpm；60±1 rpm

    - 荷重砝码 250g、500g、1000g、750g

  - 数显恒温油浴锅

    - 参数：控温形式：数显式自动控温

    - 控温范围：室温～200℃

    - 控温精度：±1℃

    - 加热功率：0.5KW

    - 工作尺寸（㎜）： φ200×100(高)

    - 电源交流：220V 50Hz

  - 超声波清洗器

    - 附设溶液加热装置，温控范围0~50℃

    - 附设超声定时装置，1~20分钟内任意设定

    - 外形尺寸（mm）：320±10×174±10×320±10

    - 内槽尺寸（mm）：300±5×150±5×150±5

    - 容量（L）：6

    - 超声频率（KHz）：40

    - 超声功率（W）：100

    - 加热功率（W）：200

    - 温度可调（℃）：0~50

    - 时间可调（min）：1~20

    - 网架：有

    - 降音盖：无

    - 排水：有

  - 雷磁酸度计

| 测量参数 |  | pH值、mV（ORP）、温度值 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
|  | mV | （-1999.9～1999.9）mV |
|  | 温度 | (-5.0~105.0)℃ |
| 分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH |
|  | mV | 0.1mV |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
|  | mV | ±0.2mV (±399.9mV范围内) ±0.03% FS (其它范围内) |
|  | 温度 | ±0.3℃±1个字 |
| 稳定性 |  | （±0.02pH±1个字）/3h |
| 温度补偿 |  | 手动/自动(-5.0～105.0)℃ |

  - 电化学工作站2

    - 实验参数

      - CV和LSV扫描速度：0. 0001V/s至10V/s

      - 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时）

      - CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec

      - CA和CC的最小采样间隔：1s

      - CC模拟积分器

      - DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec

      - SWV频率：1至100kHz

      - i-t的最小采样间隔：1s

      - ACV频率范围：0.1至10kHz

      - SHACV频率范围：0.1至5kHz

      - FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

      - 交流阻抗：0.00001至1MHz

      - 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值

    - 实验方法：

      - 循环伏安法（CV）：有

      - 线性扫描伏安法（LSV）：有

      - 计时电流法（CA）：有

      - 计时电量法（CC）：有

      - 差分脉冲伏安法（DPV）：有

      - 常规脉冲伏安法（NPV）：有

      - 方波伏安法（SWV）：有

      - 开路电压-时间曲线：有

    - 其余配件要求

      - 配置商用台式电脑，双核1G独显（所配置电脑须入围最新一期《节能产品政府采购清单》，并且从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn下载投标产品的型号清单，并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。）

      - 电极配件：3mm玻碳电极1根，铂丝对电极1根

  - 实验型膜过滤系统

    - 技术参数：①泵，蠕动泵 220v，最大流量2L/分钟；②管路，卫生型耐用进口硅胶管，可多次高温灭菌，也可以接316L不锈钢管路；③膜夹持具，标准316L卫生型不锈钢膜夹持具，连接均为卫生接口，匹配0.1平方米盒式平板膜；④阀门，医药级卫生隔膜阀；1.5英寸及0.5英寸卫生接口压力表；隔膜式卫生型压力表2个，手拷接口，测量范围0－4公斤，1.5英寸卫生接口；内部充甘油防止表针颤抖；⑤微滤/超滤膜，0.1平方米盒式平板膜；可以选配三种材质的盒式平板膜：Biomax（聚醚砜）系列，PLC（改良纤维素）系列，PVDF（聚偏二氟乙烯）系列。

  - 气体质量流量控制器

| 产品类型 | 高精度型,快响应型 |
| --- | --- |
| 流量量程 | 5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm,1slm,2slm,3slm,5slm,10slm,20slm,30slm |
| 产品精度 | ±1％F.S.(20slm 30slm ±2％F.S.) |
| 重复精度 | ±0.2% FS |
| 线性 | ±0.5% F.S. |
| 响应时间 | ≤2sec |
| 工作温度范围 | (5~45)°C |
| 耐压 | 3MPa |
| 密封材料 | 氟橡胶Viton,氯丁橡胶(耐氨橡胶) Neoprene,聚四氟乙烯 Teflon |
| 输入输出信号 | (0~5)VDC |
| 电源 | ±15V |
| 阀类型 | 常闭 |
| 电气连接 | D sub 15 pins Male |
| 工作压差范围 | (0.1～0.3) MPa,(0.1～0.5) MPa |
| 漏率 | 1×10-9atm?cc / sec He（1×10-10 Pa?m3 / sec He） |
| 标准接头形式 | 双卡套1/8”(满量程＞10slm不适用),双卡套Φ3(满量程＞10slm不适用),双卡套Φ6,双卡套Φ10,双卡套3/8”,φ4(内)×1软管接头,VCR1/4”,双卡套1/4”,φ6(内)×1软管接头 |
| 抗电磁干扰 | CE |

  - 氮吹仪

    - 加热方式:干式铝块

    - 孔数:12

    - 加热功率:350W

    - 气体流量:0-5L/min

    - 温控范围： 室温-140℃

    - 温度波动：±0.55℃

    - 70mm 整体加热块。

  - 紫外可见分光光度计

    - 光学系统：单光束,1200条/毫米衍射光栅

    - 波长范围：190-1100nm

    - 光谱带宽：2nm

    - 波长准确度	±0.5nm；波长重复性	±0.3nm

    - 光度准确度	0.3%T；光度重复性	0.2%T

    - 杂散光	≤0.05%T @ 220nm & 340nm

    - 稳定性	0.002A/h @ 500nm

    - 工作方式	A,T,C

    - 波长设置方式	自动

    - 光度范围	-0.3-3Abs., 0-200%Trans.

    - 显示	128X64点阵型LCD

    - 配 M.Wave Basic 分光光度计分析软件，用USB接口连接电脑。

    - 商用级电脑：3GHz/4GB/500GB/DVD（所配置电脑须入围最新一期《节能产品政府采购清单》，并且从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn下载投标产品的型号清单，并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。）

  - 冷冻干燥机

    - 冷阱温度：-80oC （空载时）

    - 极限真空度：≤13Pa（空载时）

    - 降温时间：≤120min

    - 达到极限真空时间：≤20min

    - 捕水能力：10Kg/24h

    - 冻干面积：0.13-0.27 m²；

    - 物料托盘规格: 普通型 Φ240mm共6层 ，冻干面积:0.27m2  ，可放置直径22mm的瓶子558个

    - 搁板加热可编程控制，采用大屏幕液晶屏，以曲线和数据的方式同时提供有关冻干进程的更多信息；

    - 整机功耗：约1700VA

    - 主机外形尺寸（长×宽×高）：1000±10mm×555±10mm×780±10mm （不含干燥室）

注：1、以上所有货物的技术参数为本项目基本技术参数，投标人的投标货物必须满足基本技术参数要求，否则为无效投标。

2、投标人不得直接照搬招标文件内容作为投标响应内容，否则经评标委员会核实将认定为无效投标。

### 技术响应要求

  - 本项目需配置的电脑型号均须入围最新一期《节能产品政府采购清单》，并且从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn下载投标产品的型号清单，并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。

  - 投标人应按照本招标文件的技术要求供货，包括《招标货物一览表》各合同包的全部设备，以及相关的设备附件、备品备件、技术服务等。

  - 投标人应按照本招标文件要求提供完整的、与所供设备相应的、内容详实的样本和技术文件，包括但不限于生产厂家、国别、产地、型号、规格、功能、性能指标参数等。

  - 投标人应在投标文件中附上投标设备的技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

  - 投标人提供的货物技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

  - 本次招标的货物，投标人须保证提供的所有项目必须是未经使用、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足招标文件的基本要求。

  - 投标人必须保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购人在使用其中标货物过程的任何时候不受到第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权）的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由中标人承担。

  - 投标人可投与招标产品技术参数相同或更高技术配置的其它品牌产品，但投标人不得降低采购设备的技术标准和档次，且需对照招标文件要求，如实填写本招标文件附之的详细技术参数偏离表，逐条说明所提供货物已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务偏离表》中。

以上资格证明文件均应加盖投标人公章。

### 验收条件及标准

  - 验收依据：招标文件、投标文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

  - 货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

  - 系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试、试运行后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

  - 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

  - 验收时中标人必须派代表参加。

  - 验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

## 第二节  商务要求

### 投标资格要求

  - 投标人必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，符合政府采购法第二十二条的规定要求，并提供合格的法人营业执照（副本）复印件。

  - 投标代表是投标人法定代表人的，须提供法定代表人身份证复印件；投标代表不是投标人法定代表人的，应提供法定代表人对投标代表的授权委托书原件，并附上法定代表人及授权代表人的身份证复印件(授权书法人代表或投标代表需签字或加盖私章，并加盖公章,否则无效)；

  - 投标人近三年以来，在泉州区域政府采购活动中，没有违法违规行为。

  - 投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对，否则为无效投标）。

以上资格证明文件均应加盖投标人公章。

  - 本项目合同包一的预算审核价为人民币叁拾捌万肆仟元整（¥：384000.00），合同包二的预算审核价为人民币肆拾壹万肆仟柒佰元整（¥：414700.00）。投标人各合同包的报价不得高于预算审核价，否则为无效投标。

### 商务响应要求

  - 投标人应提供能够证明企业规模、资质、信誉、技术实力、履约能力及财务状况的相关证明资料，如含技术人员、产品及生产线情况资料、依法纳税情况、税务登记证、社保缴纳情况、财务状况（银行资信证明或上一年度财务报表）、重合同、守信用证书等有效证明文件。

  - 投标人应对本文件所述的质量保修期、交货期限、地点及方式、付款方式及履约保证金等主要商务要求做出充分响应，否则将被酌情认定是否属于实质性负偏离或重大负偏离而为无效投标。

  - 投标人应承诺提供有经验的专业技术人员，在产品到场后负责处理有可能出现的货物质量和数量短缺等问题，指导采购人进行产品的安装和调试。

  - 中标人供货时须提供投标设备原产地证明及海关报关单等。

  - 中标人在货物验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，包括但不限于技术说明书、产品技术标准(含验收标准)、安装调试使用保养维修手册、产品原产地出厂合格证及出厂货物明细表等。

  - 投标人若有其它优惠条件，应在投标文件中注明。

  - 投标文件至少应包含投标书、开标一览表、货物简要说明一览表、售后服务承诺、技术和商务偏离表及本招标文件要求的其他证明文件等。

以上证明文件均应加盖投标人公章。

### 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 本次招标设备要求整体免费保修至少12个月（国家、厂家或招标文件对设备、配件另有约定或更长免费保修期限的从其约定），在质保期内免费提供1次全面保养。上述货物保修期间中标供应商应提供一切免费维修服务（含零配件的更换）。保修期满后，应提供终身维修，用户只需付零配件的费用。

  - 本批招标设备的服务要求均按主要技术参数中的要求。所有产品均须提供原厂商及投标人现场技术响应支持服务保证。对所有项目提供终身维护，所需的费用应包含在投标报价中。

  - 中标人应根据采购人指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。

  - 中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

  - 若中标产品发生故障，中标人须在3小时内响应，24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更换新设备或提供代用设备；在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。若中标人未经采购人同意且未能按时履行保修职责的，违反此条每次从履约保证金中扣除；同时采购人有权雇请第三方维修，相关责任和费用均由中标人承担。

  - 中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持。

  - 投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

### 交货期要求

  - 交货期：由投标人提供最短交货期，但最迟交货期不超过合同签订后90天或由采购人指定时间。

  - 交货地点：泉州市行政区域内采购人指定地点。

## 第三节  报价要求

### 投标报价

  - 本项目分为2个合同包招标，按合同包分别评审。投标人应根据自身条件按合同包作出投标响应，可就招标货物一览表中其中一个或多个合同包进行投标，但同一个合同包内容必须响应完整，否则为无效投标。

  - 本次招标为国内招标，报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

  - 投标人应对“招标项目一览表”中的每个单项报出单价并计算总价，有设备组件的设备要求报出各组件(项目)的单价。

  - 投标总报价为货物经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括但不仅限于货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、培训、税收、装卸及搬运、保险、运行维护、售后服务等费用直至最终验收合格后交付给采购人使用前的所有一切费用（投标人须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

  - 投标书、开标一览表、 投标报价明细表应单独用信封密封，同时，投标文件的正、副本中不应体现开标一览表等与投标报价有关的内容，否则为无效投标。

  - 投标人的投标方案及投标报价只能有一个，招标采购单位不接受有选择的报价。

### 付款方式及履约保证金

  - 支付货款时中标人应提供的资料：

中标通知书复印件、政府采购验收单及合同的原件；

税务发票原件及复印件（复印件应加盖中标人公章）。

  - 付款方式

    - 全部货物交货并经验收合格后，30个工作日内支付合同总额的100%的货物；

  - 合同签订及履约保证金

    - 招标完成后，中标人与采购人签订采购合同。

    - 中标人在与采购人签订合同时，需同时提交总金额的5%的履约保证金。该履约保证金在中标人供货后转为质量保证金。该质量保证金在货物正式验收合格后运行满壹年，未出现质量及相关技术问题时无息退还。

    - 履约保证金，采用现金或银行转账方式提交。

## 第四节  评标办法

### 评标方法

  - 综合评分法

    - 首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。

    - 评分标准

通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分：

合同包一

| 1、技术因素，满分45分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分要求 | 总分 |
| 1-1 | 根据投标货物紫外可见分光光度计下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 设置波长范围：190～1100 nm； - 波长显示：0.1nm单位； - 波长准确性：±0.1nm(656nm D2±0.3nm全区域)； - 波长重复精度：±0.1nm； - 波长扫描速度：3000nm/min—2nm/min； - 测光准确度：±0.002Abs（0.5Abs处）±0.004Abs（1.0Abs处）±0.006%T（2.0Abs处）； - 基线稳定性：±0.001Abs以内； - 噪声水平：0.00005Abs以下（700nm）； 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加1分。 | 8分 |
| 1-2 | 根据投标货物分析天平下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 可读性：0.1mg； - 重复性：0.1mg 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加1分。 | 2分 |
| 1-3 | 根据投标货物超声波清洗机下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 超声功率：180W； - 带有水位控制系统：实时监测清洗槽的液位，如液位过低，即断电保护并报警。 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加0.5分。 | 1分 |
| 1-4 | 根据投标货物立式双层特大容量恒温培养摇床下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 旋转频率：40～300 rpm； - 频率精度：±1 rpm； - 温度控制范围：4～60℃； - 温控精度：±0.1℃； 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加 1分。 | 4分 |
| 1-5 | 根据投标货物低速台式离心机下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 最高转速：6000rpm； - 转速精度：±20 rpm 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加0.5分。 | 1分 |
| 1-6 | 根据投标货物气相色谱下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 柱箱工作环境：温度5~40℃，湿度5%~90%； - 柱箱操作温度：室温+10℃ （使用液态二氧化碳时可达到-50℃）-400℃； - 柱箱升温速率：±250℃/min，以0.01℃/min增加； - 柱箱控温准确性：0.01℃； - 柱箱冷却速度：从300℃ 降到50℃约6min(室温25℃时)； - 色谱柱和流路系统：同时支持填充柱和毛细管柱； - 进样口：可同时安装两个独立控温的进样单元； - 进样口最高温度：400℃； - 进样口压力显示范围：0~400kPa，流量显示范围：0.0~100.0mL/min； - 检测器：可同时安装两个独立控温的检测器，检测器气体流量可数字显示； - 热导检测器（TCD）最高使用温度：400 ℃； - 热导检测器具有过热保护功能； - 热导检测器灵敏度：10000 mv.mL/mg (癸烷)； - 热导检测器动态范围：100000； - 热导检测器热导丝：铼-钨丝； - 氢火焰离子化检测器（FID）最高使用温度：400 ℃； - 氢火焰离子化检测器带有自动再点火功能； - 氢火焰离子化检测器检测限：3 pgC/s ( 十二烷 )； - 氢火焰离子化检测器动态范围：10000000； - 工作站：采用一体化的数据结构； - 工作站质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能； - 工作站网络化控制：通过USB或Ethernet连接，可以同时控制2台GC Smart或GC-2014C 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加 1 分。 | 22分 |
| 1-7 | 根据投标货物pH计下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 相对pH精度：± 0.01； - pH分辨率：0.01 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加0.5分。 | 1分 |
| 1-8 | 根据投标货物超净工作台下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 洁净度：工作区内≥0.5μm 颗粒的尘埃≤3.5颗/L(FS209E100级)； - 平均风速：0.3 m/s～0.6 m/s（七级可调） 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加0.5分。 | 1分 |
| 1-9 | 根据投标人提供的产品配置、性能，在满足招标文件的基础上在招标文件要求的配置上增加配置或提高性能的，由评委认定有实际意义的酌情加分，满分3分。 | 3分 |
| 1-10 | 技术应答资料规范化、标准化 根据各投标人提供的技术应答资料是否规范合理，是否提供相关技术彩页资料或其它佐证材料、技术响应文件编制是否完整等方面情况进行评价，优2分，良1分，差0.5分，其他不得分。 | 2分 |
| 2、商务因素，满分10分 |  |  |
| 2-1 | 根据投标人的企业实力进行评价： 1、根据2013年度经报备带条形码的会计审计报告报表按盈利情况对比所有投标人（投标人无提供会计审计报告不得分），按照盈利金额高者为较优，优最高得1分，良第二高得0.5分，其它不得分。 2、根据2013年度经报备带条形码的会计审计报告报表按纳税金额对比所有投标人（投标人无提供会计审计报告不得分），按照纳税金额高者为较优，优最高得1分，良第二高得0.5分，其它不得分。 | 2分 |
| 2-2 | 售后服务： ①投标人提供的售后服务及承诺情况（包括：售后服务承诺和保证、售后服务保证体系、售后服务队伍、技术支持等）由评委0-3分横向考评。 ②投标人是泉经贸运行[2014]735号文公布的供应商的得2分，投标人注册地为泉州市或在泉州市有经工商部门注册的售后服务机构的得1分，投标人注册地为福建省或在福建省有经工商部门注册的售后服务机构的得0.5分，否则不得分，以上不重复计分。投标人须提供相关证明文件。 | 5分 |
| 2-3 | 根据投标人提供的2012年以来类似实验室设备项目单份合同金额50万元以上的成功案例进行评分，累计金额最高的得3分，第二的得2分，第三的得1分，满分3分。【投标人须提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、验收报告复印件、业绩清单，否则该业绩不得分】。 | 3分 |
| 3、价格因素（满分45分） |  |  |
| 各有效投标人报价得分=最低有效投标报价÷有效投标人报价×45 当投标人的投标报价超过预算审核价，将视为无效投标。 |  |  |
| 各有效投标人的综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分 |  |  |

合同包二

| 1、技术因素，满分45分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分要求 | 总分 |
| 1-1 | 根据投标货物高速台式离心机下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 最高PRM： 18,000min-1，步进10rpm； - 最大RCF： 31,514g； - 免维护无碳刷电机； - 具有多种安全保护，包括感应式电动门锁、紧急事故手动开锁功能、落盖保护、运行时机盖自动锁死、不平衡离心检测、马达过热保护、离心室过热保护、开盖时自动制冷关闭保护等多种保护。 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加1分。 | 4分 |
| 1-2 | 根据投标货物电化学工作站1下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 恒电位仪：所加电位准确度：±1mV, ±满量程的0.01%，电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%。 - 恒电流仪：测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V - 电位计：参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C - 波形发生和数据获得系统：可拓展扫描电化学显微镜功能 - 实验参数：扫描时的电位增量：0.1mV；CC模拟积分器；、 - FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据， 交流阻抗：0.00001至1MHz，交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加1分。 | 6分 |
| 1-3 | 根据投标货物台式高速冷冻离心下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 最高转速：20000r/min；最大相对离心力：30600×g；满足要求不得分，更优者每项加0.5分，满分1分； - 最高可配9种型号标配转子，随主机配转子至少含12×1.5ml/2.2ml转子、10×5ml转子和6×30ml转子等三种；每多配1种转子加0.5分，满分1分； - 转速精度：±40r/min，满足要求不得分，更优者加2分，满分2分； - 温度设定范围：-15℃～+40℃，满足要求不得分，更优者加1分，满分1分； - 温控精度：±1.5℃，满足要求不得分，更优者加2分，满分2分。 | 7分 |
| 1-4 | 根据投标货物梯度PCR仪下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 最大降温速率：≥3.0℃/s；最大升温速率：≥3.0℃/s，满足要求不得分，更优者每项加0.5分，满分1分。 - 温度均匀性：≤±0.4℃(95℃) ,≤±0.3℃(20℃—75℃)；温度精确性：≤±0.3℃，满足要求不得分，更优者每项加0.5分，满分1.5分。 - 梯度均一性：≤0.3℃，更优者加0.5分，满分0.5分。 | 3分 |
| 1-5 | 根据投标货物叠片式膜性能测试仪下列技术参数条款的响应情况进行评审： 1、压力1-5 Kgf/cm2； 2、工艺：三叠片一泵循环式； 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加1分。 | 2分 |
| 1-6 | 根据投标货物耐氢氟酸电热板下列技术参数条款的响应情况进行评审： 基本参数： - 加热面材料：玻璃陶瓷 - 加热面尺寸：500mm×400mm - 控温范围：室温-400℃； 温度稳定度：±1℃ ；测温精度：±0.2℃ - 控制方式：分体式PID智能程序控制 - 时间设置范围：1min~24 hr - 功率：3000w 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加0.5分。 | 3分 |
| 1-7 | 根据投标货物耐磨耗试验仪下列技术参数条款的响应情况进行评审： 1、回转速度 70±2 rpm；（增加60±1 rpm 可加0.5分） 2、荷重砝码 250g、500g、1000g、（增加750g可加0.5分） 3、供选择的砂轮型号：H18、H22、CS17、CS10、S32、S33、S39，每增加一个砂轮型号可加分0.5分 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加0.5分。 | 1.5分 |
| 1-8 | 根据投标货物数显恒温油浴锅下列技术参数条款的响应情况进行评审： 控温范围：室温～200℃ 以上条款满足要求的不得分，更优的加1分。 | 1分 |
| 1-9 | 根据投标货物超声波清洗器下列技术参数条款的响应情况进行评审： 超声功率（W）：100 以上条款满足要求的不得分，更优的加1分。 | 1分 |
| 1-10 | 根据投标货物雷磁酸度计下列技术参数条款的响应情况进行评审： pH测量范围：0.00–14.00 以上条款满足要求的不得分，更优的加1分。 | 1分 |
| 1-11 | 根据投标货物电化学工作站2下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 具备以下实验方法：循环伏安法；线性扫描伏安法；计时电流法；计时电量法；差分脉冲伏安法；常规脉冲伏安法；方波伏安法；控制电位电解库仑法； 开路电压-时间曲线； - 配备商用台式电脑，双核1G独显 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加2分。 | 4分 |
| 1-12 | 根据投标货物实验型膜过滤系统下列技术参数条款的响应情况进行评审： 1. 卫生型隔膜泵： 2. 流量大于1 L/min 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加1分。 | 2分 |
| 1-13 | 根据投标货物气体质量流量控制器下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 产品精度：小于1％F.S.(20slm 30slm ±2％F.S.)可加分； - 重复精度：小于0.2%FS可加分； - 响应时间：小于2sec可加分 - 耐压：大于3 MPa可加分； 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加0.5分。 | 2分 |
| 1-14 | 根据投标货物氮吹仪下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 气体流量：大于5L/min可加分 - 温控范围: 高于140℃可加分 - 温度波动度：小于0.55℃可加分 以上条款满足要求的不得分，更优的加0.5分。 | 1.5分 |
| 1-15 | 根据投标货物紫外可见分光光度计下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 波长范围：超出190-1100nm范围可加分 - 波长准确度：小于0.5nm 可加分 - 光度准确度：小于0.3%T可加分 以上条款满足要求的不得分，更优的每项加1分。 | 3分 |
| 1-16 | 根据投标货物冷冻干燥机下列技术参数条款的响应情况进行评审： - 捕水能力：10Kg/24h； - 冻干面积：超过0.27 m²可加分； 3. 物料托盘 Φ240mm共6层 ，放置直径22mm的瓶子558个，超过可加分。 以上条款满足要求不得分，更优的加1分。 | 3分 |
| 2、商务因素，满分10分 |  |  |
| 2-1 | 根据投标人的企业实力进行评价： 1、根据2013年度经报备带条形码的会计审计报告报表按盈利情况对比所有投标人（投标人无提供会计审计报告不得分），按照盈利金额高者为较优，优最高得1分，良最高得0.5分，其它不得分。 2、根据2013年度经报备带条形码的会计审计报告报表按纳税金额对比所有投标人（投标人无提供会计审计报告不得分），按照纳税金额高者为较优，优最高得1分，良最高得0.5分，其它不得分。 | 2分 |
| 2-2 | 售后服务： ①投标人提供的售后服务及承诺情况（包括：售后服务承诺和保证、售后服务保证体系、售后服务队伍、技术支持等）由评委0-3分横向考评。 ②投标人是泉经贸运行[2014]735号文公布的供应商的得2分，投标人注册地为泉州市或在泉州市有经工商部门注册的售后服务机构的得1分，投标人注册地为福建省或在福建省有经工商部门注册的售后服务机构的得0.5分，否则不得分，以上不重复计分。投标人须提供相关证明材料。 | 5分 |
| 2-3 | 根据投标人提供的2012年以来类似实验室设备项目单份合同金额50万元以上的成功案例进行评分，累计金额最高的得3分，第二的得2分，第三的得1分，满分3分。【投标人须提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、验收报告复印件、业绩清单，否则该业绩不得分】。 | 3分 |
| 3、价格因素（满分45分） |  |  |
| 各有效投标人报价得分=最低有效投标报价÷有效投标人报价×45 当投标人的投标报价超过预算审核价，将视为无效投标。 |  |  |
| 各有效投标人的综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分 |  |  |

  - 节能、环境标志产品评审优惠内容及幅度（强制采购节能产品的除外）

投标货物中若有属于国家节能、减排、环境标志产品的，除按下表所列标准在综合得分的基础上给予附加分外，在同等条件下，优先采购，投标人应在投标文件中提供相关证明材料。

| 节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及办法（综合评分法） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 |  | 优惠办法 |  |
| 序号 | 评分界定 |  | 分值 |
| ① | 10%（含10%）至50%（不含50%） | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的5% | 2 |
| ② | 50%及以上 | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的10% | 4 |

注：节能、减排、环境标志产品以国家财政部、发展改革委员会发布的最新的清单为准，投标人应在投标文件中对节能、减排、环境标志单独分项报价（详见格式5），并提供从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn下载投标产品的型号清单，并加盖投标人公章，未提供有效证明材料的不给予加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。若属政府强制采购节能产品的，投标人必须提供属于清单范围内的产品，故对于该类货物不再列入加分统计范围。

  - 中小企业参与投标价格扣除：

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库[2011]181号及省财政厅闽财购[2012]34号文件规定，对符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物的小微企业给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受价格扣除优惠。

价格扣除标准：

①对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；投标人必须另行提供小型和微型企业产品的价格扣除清单（该清单格式自拟，清单要能体现小型和微型企业产品的价格及制造商并自行计算出经价格扣除后的评审价格，且必须与投标书、开标一览表、投标报价表装订在一起），否则不予扣除。

②联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

③根据泉财采[2013]533号文，对泉经贸运行[2014]735号文公布的供应商名录的产品的价格给予2%的投标价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

④对属于泉经贸运行[2014]735号文公布的供应商名录且投标产品为小型、微型企业产品的价格给予8%的投标价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人必须另行提供该企业产品的价格扣除清单（该清单格式自拟，清单要能体现该产品的价格及制造商并自行计算出经价格扣除后的评审价格，且必须与投标书、开标一览表、投标报价表装订在一起），否则不予扣除。

参加本次政府采购活动的中小企业，并以本企业制造的货物、承担的工程或者服务参与投标的，须提供《中小企业声明函》（见附件）和价格清单才能给予价格扣除。未以本企业制造的货物、承担的工程或者服务参与投标的，则需同时提供本企业及投标货物制造商的《中小企业声明函》（见附件）和价格清单才能给予价格扣除。未按要求提供声明函的将不视为中小企业，不享受本条的优惠措施。投标人须对以上情况如实作出声明，如有虚假，将依法承担相应责任，已中标的还将取消中标资格。投标人中标后须按照采购人的要求提供相关的证明材料证明其符合中小企业的划型标准，否则采购人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。

### 推荐中标候选供应商原则

  - 评标委员会在对各评委的技术、商务分统计时，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对各评委的技术、商务分的打分结果分别汇总，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术、商务最终得分。分数计算均四舍五入，取至小数点后2位。

  - 评标委员会将有效投标人按评审后最终得分，由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。根据以上顺序排列推荐中标候选人的中标候选顺序。

### 评标规则

  - 评标委员会对所有投标人的投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。

  - 参加评标的相关人员，不得将有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况，透露给任何一位投标人或与上述评标工作无关的人员。

  - 投标人不得干扰招标代理机构组织评标活动，否则将其作无效投标处理。

### 定标准则

  - 评标结束后，招标代理机构在五个工作日内将评标报告送采购人。

  - 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定各合同包壹名拟中标人。

  - 拟中标人在领取中标通知书前需提供符合性条款及评分项中涉及证明材料（证书、检测报告等）的原件给采购单位复核。拟中标人凭采购单位确认核对全部原件的通知单，领取中标（成交）通知书。拟中标人无法提供原件复核的，按提供虚假材料谋取中标的情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该供应商投标为无效投标。出现提供虚假材料谋取中标情形的，本次政府采购活动将报经政府采购监督管理部门同意，顺延确定中标人或重新招标。

  - 采购人将审查拟中标人的投标人资格、信誉、生产条件、产品技术状态、性能以及其它采购人认为有必要了解的问题。

  - 接受审查的拟中标人必须如实回答询问或接受采购人的考察，并提供所需的有关资料。

  - 中标通知书生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评标委员会推荐的中标候选人名单中按顺序选择新的合同授予人。

  - 采购人在授予合同时有权对招标文件中规定的服务内容、数量予以增加或减少，但原则上不得超过采购金额的10%。

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，逾期将取消中标资格并按相关规定处理。

# 第四章  采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据　　  年　 月　 日委托 厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司 对             项目进行招标采购(招标编号：          ) 的采购结果，乙方为合同包    中标人，依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法规。双方协商同意签订如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

第一条  签订合同文件的依据

1. 编号             《招标文件》以及相关的澄清、补充文件；

2. 乙方的投标文件及其澄清、补充说明；

3. 履约保证金；

4. 《中标通知书》。

第二条  货物

本合同所指的货物如下：

| 序号 | 项目名称 | 投标产品规格参数及技术参数 | 投标产品品牌和型号 | 投标单价(元) | 数量 | 投标总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上价款以人民币进行结算；最终数量按实结算，结算按以上单价。

第三条  货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

乙方提供的货物必须是现货、原厂原装、全新，符合本合同及招标货物要求的规格型号和技术指标。乙方对货物提供    年的质量保证期，质保期内非因甲方的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

第四条  服务

1. 乙方交货后，保证对保质期内的货物质量的技术支持和维护。

2. 保质期内货物出现质量问题，乙方应予更换。

3. 乙方应当按照投标文件的要求履行在投标文件中的服务承诺。

4. 在保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后    小时内提供质量问题解决方案，保证货物正常工作。

5. 货物到场后，乙方应派相关技术人员到采购人指定地点进行技术培训及安装，详见售后服务说明。

第五条  合同金额

1. 合同总金额为人民币   （大写）        元 (   小写        元)。

2. 本合同总金额含：乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点，经甲方验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、培训、税收、装卸及搬运、保险、运行维护、售后服务以及中标服务费等费用。

3. 当遇到甲方需求变更等原因，使合同货物的规格、数量改变时，以实际供货的规格、数量核算总金额。

第六条  交货时间、地点和方式

1. 交货时间：于       年    月    日之前。

2. 具体货物：见采购货物清单。

3. 到货地点：

4. 乙方应随货物向甲方提供产品的质保书。

第七条  履约保证金

1．中标人在签定合同时必须向采购人或有关部门提交履约保证金（具体见投标人须知前附表中的规定）。

2．若中标人未能履行合同规定的任何义务，经核查属实，情节严重的，将按政府采购法和有关规定对中标人进行处罚，没收其履约保证金并取消中标人一至三年内参与泉州市政府采购资格。

第八条  验收

1. 乙方到货时应提前24小时通知甲方；

2. 甲方应及时组织有关人员进行初步检验，若发现所验与合同约定的货物不符或质量有问题，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失；

3. 乙方所供货货物如在使用时出现非甲方人为造成的质量问题，也应承担由此给甲方造成的损失。

第九条  付款方式

1．具体付款方式见招标文件。

第十条  违约责任

1. 合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总金额30%的违约金。给对方造成损失的赔偿及违约金从自行解除合同之日起十日内付清。

2. 甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付该批货物价款的百分之三十违约金。

3. 合同约定货物的型号、数量有变更时，甲方至少应提前10天通知乙方。

4. 乙方如有下列行为之一视为违约，甲方将没收其履约保证金：

4.1 所提供的货物与投标文件的承诺不相符的；

4.2 不能按期交货并造成合同工期延误的；

4.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、产地、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为的；

4.4 乙方违反双方签署合同书的其他主要条款的。

5. 乙方逾期三十日不能交货的，视为不能履约， 则乙方向甲方支付合同总金额的百分之三十的违约金。

6. 对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理。

7. 乙方在货物运输、装卸等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，概由乙方负责。

第十一条  合同纠纷的解决

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，商采购办协调解决，协商未果任何一方均可向人民法院提请裁决。

第十二条  其他

1. 本合同自双方签字盖章，乙方交付履约保证金后生效。

2. 本合同履行中若出现货物数量的增减，则以实际数量结算。

3. 本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4. 本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5. 本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，采购办一份，采购代理机构一份。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章)：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

合同签订时间：     年    月   日     合同签订地点：

# 第五章  投标文件格式

格式1封面

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

格式2目 录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 投标报价明细表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 售后服务承诺书

8. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

9. 投标人提交的其它资料

10. 招标服务费承诺书

11.中小企业声明函（及附件）

格式3投 标 书

致：厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司

根据贵方为             项目的投标邀请（招标编号/合同包）：        ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本   份、光盘  份。

(1) 开标一览表

(2) 投标报价明细表

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 技术规格和商务偏离表

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标人提交的其它资料

(8) 招标服务费承诺书

（9）中小企业声明函（及附件）

(10）以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

格式4开标一览表

项目名称：                           招标编号∶            合同包：

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币 元整 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标书、开标一览表、投标报价明细表、节能减排环境标志自主创新产品及福建省中小企业加分明细表（若有）、保证金缴交凭证应单独用信封密封，同时，投标文件的正、副本中不应体现开标一览表等与投标报价有关的内容。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

投标报价明细表

项目名称：                                   招标编号：           合同包：

| 1 | 投标货物序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 6 | 易损件价 |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 9 | 运输（至目的港或目的地） |  |  |  |  |
| 10 | 装卸 |  |  |  |  |
| 11 | 指导安装 |  |  |  |  |
| 12 | 培训 |  |  |  |  |
| 13 | 保险 |  |  |  |  |
| 14 | 税费 |  |  |  |  |
| 15 | 上牌 |  |  |  |  |
| 15 | 其它 |  |  |  |  |
| 16 | 投标报价 |  |  |  |  |

注：1、投标书、开标一览表、投标报价明细表、节能减排环境标志自主创新产品及福建省中小企业加分明细表（若有）、保证金缴交凭证应单独用信封密封，同时，投标文件的正、副本中不应体现开标一览表等与投标报价有关的内容。

2、有产品组件的产品要求报出各组件(项目)的单价，该产品的价格必须与各组件(项目)的单价之和相符。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

格式5节能、减排、环境标志加分明细表

节能、减排、环境标志加分明细表（若有）

项目名称：                               招标编号：          合同包：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产品类别 （在符合的□中打√） | 产品表品牌 | 生产商 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □节能产品 □环境标志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □节能产品 □环境标志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □节能产品 □环境标志 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占本合同包总金额的比例（%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格评标项加分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评标项加分： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“产品类别”指节能产品或环境标志产品。

2.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额及所占该合同包总金额的百分比。

3.投标人须提供上表所列产品属于属于国家财政部、发改委等部门发布的最新一期节能、环境标志产品清单范围内的证明材料。

投标人名称：（全称、加盖公章）

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

格式6货物说明一览表

项目名称：                           　　招标编号∶           合同包：

| 序号 |  | 名称 |  | 生产厂商 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明（投标人应根据招标文件的技术要求作明确具体的响应） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

格式7供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明进口部件的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

格式8技术规格和商务偏离表

技术偏离表

项目名称：                          　　　　招标编号：           合同包：

| 序号 | 设备名称 | 规格条目号 | 基本技术参数要求 | 投标响应 | 投标文件中对应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

商务偏离表

项目名称：                          　　　　招标编号：           合同包：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件中对应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 交货地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应在上表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

格式9 售后服务承诺

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司：

根据贵方为                         (招标编号、项目名称)招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

格式10 业绩清单

项目名称：                          　　　　　　　招标编号：

| 序号 | 招标编号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 中标金额 | 中标公告网址 | 中标时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称、加盖公章）

投标人代表签字：

日期：

格式11质量保证承诺

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司：

根据贵方为                          (招标编号、项目名称)招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下质量保证承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

投标人的资格证明文件

格式12关于资格的声明函

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的                       （资格证明文件名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本 份，光盘  份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地       址：

邮       编：

电 话/传 真：

投标人代表（签字）：

格式13投标人的资格声明

1．投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

E．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资

料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

格式14法定代表人授权书

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人身份证复印件、被授权人身份证件复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字（签章）：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

格式15法人营业执照、税务登记证

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

格式16投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

格式17招标服务费承诺书

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以电汇、现金存款或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

格式18  无违法违规行为承诺书

厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司：

根据贵方为                          (招标编号、项目名称)招标项目的投标邀请，我司对该项目做出以下承诺：我方近三年以来，在泉州区域政府采购活动中，没有违法违规行为。

我方如违反，愿凭贵方开出的违约通知，没收投保证金并接受有关处罚。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人代表（签字）：

日期：

格式19中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于，为______（请填写通知中的行业类别名称）业的      （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加____       __单位的____        __项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-------（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司严格按照招标文件规定的认定标准进行自我认定，并对本声明函的真实性负责，如有虚假或与事实不符的，依法承担相应责任，若已中标，招标人有权取消我司的中标资格，并没收投标保证金，且我司愿意赔偿招标采购单位由此造成的一切损失。

企业名称（盖章）：
　　日 期：

注：联合体的各方均须单独填写声明函，且联合体各方均须对所有声明函加盖盖章。

附：中、小、微型企业的产品清单及价格一览表

本公司郑重声明，本表所列货物已经包括了投标货物中本企业制造货物及代理其他中、小、微型企业生产的所有货物。我司通过充分了解各企业的真实情况，严格按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，填写下表，并对本表的真实性负责，如有虚假或与事实不符的，依法承担相应责任，若已中标，招标人有权取消我司的中标资格，并没收投标保证金，且我司愿意赔偿由此造成的一切损失。

| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 营业收入、从业人员数量 | 行业类型及企业 划分标准 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （如：工业、小型） |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人或制造企业为建筑业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商业服务业的还需提供资产总额。

2、联合体参与投标的只列联合体一方属于中、小、微型企业协议合同金额部分。

投标人名称（盖章）：
　　日 期：

退保证金申请书

招标代理机构：厦门市公物采购招投标有限公司泉州分公司

招标编号：GWCG2014-                 （如有分包请注明合同包几）

投标项目名称：

保证金缴交金额：              保证金缴交日期：

是否中标：是□ 否□（有中标必须附带合同复印件方可办理退保）

申请原额无息退还投标保证金，帐户如下：

收款单位（投标人名称）

账号：

开户银行：

办理退保证金联系人：

联系电话：                                           投标人名称、加盖公章

年    月    日

备注：为便于及时准确的退还投标人的投标保证金，请投标人在递交投标文件的同时单独递交上述表格原件一份给招标代理机构接收投标文件的工作人员，未中标的投标保证金由招标代理机构根据相关规定退回，中标人还需提供合同复印件或将合同复印件邮寄至我司。